| الأستــــــاذة | المتوسطـــة | المستـــوى | المقطع | المشروع التكنولوجي | المدة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تانـي سميــــرة | الشهيد فضيل اعمـر بني سليمان المديــة | الرابعة متوسط | الظواهر الكهربائية | الكاشف الكهربائــــي | ساعة مجزأة |

| العقبات الواجب تخطيها | - التعامل مع أدوات التثبيت و الثقب بحذر. - استعمال أدوات التثبيت : (الكلابة - مفك البراغي – الغراء – المثقب- شريط لاصق) - عدم نجاح تجارب التكهرب لسبب ما |
| --- | --- |
| مؤشرات التقويــــم | - يعمل جماعيا و يتقبل أفكار الآخرين. - يجسد المشروع - يتقن – يبدع – يتميّز. |
| السندات التعلميــــة المستعملة |  |

| أنشطة الأستـــــــاذ | أنشطة التلميــــــــذ |
| --- | --- |
| وظيفة المشروع: إجراء تجارب في الكهرباء الساكنة وضعيـــــــــة :أراد طارق انجاز مشروع متمثل في كاشف كهربائي ذو الورقتين و نواس ، يجسد فيهما ظواهر التكهرب التي درسها في القسم. التعليمـــــــة - حضر الوسائل اللازمة لإنجاز المشروع - أنجز التركيبة. - قم بمختلف تجارب التكهرب الممكنة . ##### الوسائـــــــل اللازمة - وعاء زجاجي أو قارورة بلاستيكية - قرص معدني - سدادة عازلة من الفلين او المطاط بها ثقب في وسطها - ساق معدني رقيق (مسمار من الألمنيوم أو النحاس) - ورقة رقيقة جدا من الالمنيوم مستعمل في المطبخ للتغليف - قضيب من البلاستيك او من الزجاج ##### تركيب الكشاف الكهربائي : ##### حقق التركيب الموضح في الرسم ##### تركيب النواس الكهربائي | - يقدم أفكار و اقتراحات حول انجاز مشروع - ينجز المشروع ضمن مجموعات. - يجرب النموذج - يتناول طريقتين لشحن الكشاف الكهربائي - تنفرج ورقتي الكشاف عند تقريب جسم مشحون ايجابا من القرص و تحملان نفس شحنة القضيب المكهرب ( التكهرب بالتأثير ) - يزداد انفراج ورقتي الكشاف عند لمس الجسم المشحون سلبا للقرص حيث تنتقل جزء من الشحنة إلى الورقتين فيحملان نفس الشحنة فيتنافران - عند لمس القرص باليد تتسرب شحنته إلى اليد وتنطبق ورقتي الالمنيوم. - يستخدم الكشاف للكشف عن نوع الشحنات - إذا كان الكشاف مشحون بشحنة سالبة (الورقتين منفرجتين) و قربنا القضيب مجهول الشحنة فلو قل انفراج الورقتين فشحنة القضيب موجبة ولو زاد الانفراج فشحنة القضيب سالبة - إذا كان الكشاف مشحون بشحنة موجبة (الورقتين منفرجتين) و قربنا القضيب مجهول الشحنة فلو قل انفراج الورقتين فشحنة القضيب سالبة ولو زاد انفراج الورقتين فشحنة القضيب موجبة. |