# الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجية

التمرين الاول :

*1* اليك المحاليل الشاردية التالية :

محلول كلور الحديد الثلاثي – محلول كلور النحاس الثنائي – محلول حمض كلور الماء

- اكتب الصيغة الشاردية و الجزيئية لهذه المحاليل

*2* قمنا بالتحليل الكهربائي البسيط لهذه المحاليل الشاردية باتخاذ كامل الاحتياطات الامنية اللازمة

1  - مثل برسم التركيب التجريبي المستعمل في التحليل الكهربائي مبينا  مادة صنع المسريين

- نتج عن التحليل الكهربائي  البسيط لاحد هذه المحاليل غاز الكلور و غاز الهيدروجين

اعط الصيغة الجزئيئة للغازين و طريقة الكشف عنهما

- اكتب معادلات التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور النحاس الثنائي عند كل مسرى و  المعادلة الاجمالية.

التمرين الثاني

P

S

P

S

الشكل-1

الشكل-2

A

B A

يمثل الشكل (1) جملة ميكانيكية ( S ) مكونة من جسم صلب موضوع على سطح أفقي( P ) أملس تماما.

- الجملة (S ) في حالة سكون بالنسبة للأرض .

-مثل القوى المؤثرة على هذه الجملة  بشعاع .

2-تـُـجر  الجملة ( S ) من الموضع (A )  إلى الموضع (B)

بقوة ثابتة   F على السطح السابق بواسطة خيط

كما يبينه ( الشكل -2) ثم تسقط على الارض .

- مثل القوى المؤثرة على الجملة ( S )  بشعاع اثناء الجرو اثناء السقوط

- من بين المخططات الآتية أي مخطط للسرعة يوافق حركة الجملة الميكانيكية  (S). برر اجابتك

V(m/s)

t( s)

V(m/s)

t( s)

V(m/s)

t( s)

الوضعية الادماجية :

ارادت  عائشة  ان توهج مصباح بتوصيل  احد مربطيه مع سلك الطورP في الماخذ الكهربائي اما المربط الثاني للمصباح  فاوصلته بسلك ناقل نهايته ربطتها بقطعة معدنية دفنتها بالارض في حديقة منزلها , حاولت اصطناع الماخذ الارضي كما هو مبين في الشكل 2

N	P الطور

الماخذ الكهربائي     	 	الارض

القطعة المعدنية

- برايك هل يتوهج المصباح ؟

- لو ان المنزل مزود بقاطع تفاضلي حساسيته جد صغيرة ) 30mA)  ما سوف يحدث ؟

- بعدها اوصلت عائشة مجفف الشعر بنفس الماخذ الكهربائي السابق فاشتمت رائحة حريق وانقطع التيار الكهربائي مرة اخرى ولكن رغم انها اعادت توصيل  المنزل بالكهرباء الا ان المجفف لم يشتغل

- هل عائشة محمية من خطر التكهرب في هذه الحالة ؟ لماذا؟

- ما سبب انقطاع التيار للمرة الثانية ؟

- لماذا لم يشتغل مجفف الشعررغم اعادة التوصيل  ؟

- استنتج دور القاطع التفاضلي

- ارسم مخطط لجزء من شبكة التغذية الكهربائية في المنزل مراعيا كل شروط الامن و السلامة

(يحتوي جزء الشبكة على مصباح وماخذ كهربائي )

بالتوفيق … حذار !!!!!! لا تفكر حتى في التجريب !!!