متوسطة لبرق موسى -الطارف                                                                    السنة الدراسية : 2018/2019

اختبار الثلالثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المستوى : 4 متوسط                                                                      المدة : 1 سا و نصف

الوضعية الأولى : (6ن )

B

مسطرة

ننجز التركيب الكهربائي المقابل الذي يتكون من حامل عازل و في النهاية السفلى من الخيط نعلّق كريّة خفيفة من الفلّين مغلفة  بالألمنيوم . ندلّك مسطرة من البلاستيك بقطعة من الصوف و نقربها من الكرية دون لمسها .

1/ ما نوع الشحنة الكهربائية التي تكتسبها  المسطرة بعد دلكها ؟

2/ صف ما يحدث بين الكرية و المسطرة . وضّح ذلك برسم تخطيطي .

3/ ما نوع الشحنة التي تحملها الكرية ؟

4/ اذا كانت المسطرة قد إكتسبت 30 مليون الكترون )107×3 (

ما هي الشحنة الكهربائية لهذه المسطرة ؟   حيث : e-=-1.6×10-19

5/ أذكر طرق التكهرب المستعملة في هذه التجربة .

الوضعية الثانية : (6ن)

الرسم يمثّل دينامو (عجلته المسنّنة في حالة دوران ) موصول بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي و الفولط و الفولط متر.

5ms/div

6V/div

V

1/ أذكر مبدأ العمل الذي يعتمد عليه الدينامو في انتاج التيار الكهربائي .

2/ التيار المُنتج من طرف الدينامو متناوب . برّر اجابتك .

3/ ما إسم قيمة التوتر المُعطى من طرف جهاز راسم الاهتزازالمهبطي ؟ أحسب قيمته .

4/ أحسب الدور و التواتر لهذا التوتر الكهربائي .

5/ ما إسم قيمة التوتر المُعطى من طرف الفولط متر ؟ أحسب هذه القيمة .

الوضعية الادماجية : ( 8ن )

Ph

N

بينما  كان عبد الجليل و صديقه عماد يراجعان دروسهما تحضيرا

للاختبارات فجأة انطفئ مصباح الغرفة . عندما أراد عبد الجليل

تغيير المصباح أصيب بصدمة كهربائية رغم فتحه للقاطعة .

تفطن عماد لسبب الصدمة و صاح قائلا أكيد يوجد خطأ في التركيب .

1/ ما هو الخطأ في التركيب الموجود في الشبكة الكهربائية ؟

ثم بدأ عماد في اصلاح الخلل بتفقد سلك الطور .

2/ أذكر الوسيلة التي تمكنه من الكشف عن سلك الطور .

3/ أكمل المخطط المقابل بإضافة القاطعة و المصباح في المكانين

المناسبين مع تزويد التركيب بأدوات الأمن و الحماية اللازمة.

بالتوفيق                                 أساتذة المادة