الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية سعيدة                                                                    المستوى :الرابعة متوسط

الإختبار التجريبي  في مادة : العلوم الفيزيائة و التكنولوجيا                              المدة : ساعة و نصف

الجزء الأول : ( 12 نقطة )

التمرين الأول : ( 06 نقاط )

لاحظ الدارات  الكهربائية الممثلة في المخططات ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( علما ان دلالات  المصابيح متماثلة من دلالات البطاريات) .

- ــ عند غلق القاطعة K3 , K 2 , K 1   ماذا يحدث في كل دارة ؟ برر اجابتك .

- أ ــ ماذا يحدث في دارة المخطط ( 3 ) إذا أضفنا الماء المقطر للحوض  ؟ ماذا تستنتج؟

ب- أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور النحاس الثنائي.

ج – صف ما يحدث عند كل مسرى.

د ــ نمذج بمعادلة كيميائية التفاعل الكيميائي الحادث عند كل مسرى .

ه ــ استنتج المعادلة الكيميائية الاجمالية لهذا التفاعل الكيميائي .

التمرين الثاني : ( 06 نقاط )

قضيب معدني

قضيب زجاجي V

حامل عازل

b

/I   ننجز نواسا كهربائيا تربطه بخيط حريري على حامل عازل وفي النهاية السفلى نعلق كرية)  (b من البوليستيران  مغلفة بالألمنيوم  ونلمس نهاية القضيب المعدني A هذه الكرية .

B

A

نلمس النهاية B بقضيب زجاجي V  كما هو موضح في الشكل (1).

1 -  ماهي الشحنة التي يحملها القضيب زجاجي V؟

الشكل1

2 -  سم ا لضاهرة المدروسة وبين نوعها؟

3 -  فسر سبب تنافر الكرية عن القضيب المعدني.

4 - لو إستبدلنا القضيب المعدني بآخر بلاستيكي ،ماذا يحدث .فسر ذلك وسم كلا من القضيب المعدني والبلاستيكي.

П/ ينقطع الخيط وتسقط الكري نحو الأرض .

1 - ماهي القوة المؤثرة على الكرية اثناء السقوط؟

2 -  كيف تكون سرعتها .علل ذلك .

3 - أعط مخططا كيفيا لسرعة الكرية .

الصفحة 1/ 2

الجزء الثاني : (08 نقاط )

الوضعية الادماجية :

1/*إشترى  كريم جهاز حاسوب وأراد تركيب دارة كهربائية في غرفته لتغذيته بحيث يجتازه تيار شدته  A 10 ،وتلفاز  A12 ،مكيف هواء  A 15، و بالتالي اضطر إلى تركيب مأخذين آخرين.لكنه تفاجئ أنه  عند تشغيل الحاسوب والمكيف والتلفاز ينقطع التيار الكهربائي في غرفته،و يشم رائحة حرق البلاستيك،وبعد لحظات يسمع صوت القاطع.

- ماهوسبب الرائحة التي إشتمها كريم وما سبب سماع صوت القاطع التفاضلي ؟

- اقترح حلولا لكي تكون الشبكة الكهربائية والأجهزة الموصولة خاضعة لقواعد الامن معتمدا على المخطط  ،و مبررا كل التعديلات والاظافات.

2/*بعد أن حل  كريم المشكل وبينما هو يتأمل الحديقة من نافذة غرفته  أثار فضوله معرفة طول شجرة تبعد عن

نافذته بL=15m   وكان أمامه قلم طوله h=8cm   .

إذا علمت أن طول ذراعه l=50cm .

1 - إقترح عليه بروتوكولا تجريبيا لحساب

طول الشجرة موضحا ذلك برسم تخطيطي .

2 – أحسب طول الشجرة .

اساتذة المادة           يتمنون التوفيق للجميع

الصفحة 2/2