المستوى : 4م                                 متوسطة بن زيادي محمد ماكودة                       التاريخ 14 –05- 2019

المدّة : ساعة و نصف

التمرين الأول :(6نقاط)

تمثّل الوثيقة (1) مخططا لدارة كهربائية  مخصصة للتحليل الكهربائي .

1-  أ-سمّي المسريين (1) و (2) .

ب-أنقل الشكل  ثم أضف اليه  مولدا لتيار مستمر مبينا اشارة  قطبيه .                                                                             ج- عندغلق القاطعة هل يتوهج المصباح ؟ علّل .

2-أ- سمّي المحلول المستعمل ثم أكتب صيغتيه الشاردية و الإحصائية .

ب- أكمل الجدول الآتي :

| الشاردة | اسم الكاشف | لون الراسب |
| --- | --- | --- |
| Fe2+ |  |  |
| Cl- |  |  |

3-أ- ماذا يحدث على مستوى كل من المسريين عند مرور التيار الكهربائي ؟

ب- أكتب معادلة التفاعل الحادث عند كل مسرى .

ج- عبّر عن هذا التحليل الكهربائي بمعادلة إجمالية .

الوثيقة (1)

التمرين الثاني :(6نقاط)

نعلق جسما (S) كتلته g600 من الألومنيوم بواسطة خيط (f)الى حامل .ثم نتركه حتى يصبح في حالة توازن كما

هو مبين في الوثيقة -2-.

1- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S).

2- أحسب ثقل الجسم (s) .ثم استنتج شدة قوة الخيط عليه .

3-مثّل القوى المؤثرة على  الجسم (s) باستعمال السلم    1cm        3N  .

نغمر كليا الجسم (S) في حوض به ماء ، فيزيح حجما

من الماء V= 22 x 10-5 m3

1-سمّي القوة التي يؤثر بها الماء على الجسم (S ).ثم احسب شدتها .

تعطى : g=10N/kg

2- هل الجسم (S) يطفو ام يغوص في الماء ؟ بيّن لماذا ؟

3- مثّل كيفيا القوى المؤثرة على الجسم (S) عند استقراره في قاع الحوض .

اقلب الضفحة                                                                                     ص1من2

و

الكتلة الحجمية للماء :

الشكل-04-

الوضعية الإدماجية  : (8 نقاط)

تمثل الوثيقة المرفقة مخططا لتركيب كهربائي في منزل ، حيث تمتلك الأم آلة طبخ كهربائية و ثلاجة في مطبخها

لاحظت هذه الأم انقطاع التيار الكهربائي لما وصلت هذين الجهازين بالتغذية الكهربائية مع تشغيل المصباحين .

كذلك كلما لامست هيكل الثلاجة ، تصدم كهربائيا .كما لاقت صعوبة كبيرة لسحب هذه الثلاجة ، من أجل تجفيف الأرضية المبللة تحتها ، بسبب تسرب الماء من أنبوب صرف المياه لحوض المطبخ  المسدود ، نتيجة لترسب مادة الكلس  (CaCO3) في داخله.

1-  أ - أذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي ؟

ب- لماذا تصدم الأم كهربائيا عند ملامستها للثلاجة .

ج- ما هوالخطر الذي يحدق بالشخص أثناء استبداله لمصباح الغرفة بعد فتح القاطعة مع التعليل ؟

2- اقترح الحلول الممكنة  لما يلي :

أ- انقطاع التيار الكهربائي  .

ب-  الصدمة الكهربائية التي تشعر بها الأم   .

ج- تفادي الخطر عند استبدال المصباح .

د- القضاء على الكلس المترسب في أنبوب صرف المياه .

3- أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي المعطى مبينا عليه التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة لحماية

كل جهاز من الأجهزة الكهربائية السابقة و مستعملها من أخطار التيار الكهربائي ؟

الوثيقة(3)

انتهى                                                    بالتوفيق                                                 ص2من 2