الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية سطيف                                     متوسطة محمد خرايبي –عين عباسة-

مستوى الرابع متوسط                                                   التاريخ: 05-12-2022

الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.                       المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول: 12 نقاط

التمرين الأول: 06 نقاط

تمثل الوثيقة -1- عنصرا كهربائيا ، قمنا بقياس التوتر بين أطرافه

بواسطة فولط متر.

- ما اسم هذا العنصر ؟ ما هو دوره؟ اشرح طريقة عمله.

- سم المرابط A  B  C

- ماذا يمثل التوتر الذي قمنا بقياسه؟

- ربطنا بين الطرفين B  و  C  راسم الاهتزاز المهبطي

مثل شكل المنحنى الذي يظهر على الشاشة في حال عدم استعمال المسح الزمني  (Sv=103v/div)

5-عند استعمال المسح يتكرر المنحنى  الذي يظهر على الشاشة 50 مرة في ثانية واحدة.

استنتج تواتر و دور هذا التوتر.

التمرين الثاني: 06 نقاط

قام عامر بدلك مسطرة بلاستيكية بالصوف ، ثم قربها من قصاصات ورقية فانجذبت نحوها.

- ما نوع الشحنة التي اكتسبتها كل من المسطرة و قطعة الصوف؟ مع التفسير.

- قارن بين قيمة الشحنة الكهربائية التي تحملها المسطرة و الصوف.علل.

كرر مهدي  التجربة باستعمال مسطرة معدنية ، لكن عند تقريبها من القصاصات الورقية لم يحدث أي شيء.

- اشرح لماذا لم تنجذب الأوراق نحو المسطرة ؟

- ماذا تقترح عليه أن يفعل حتى تنجح التجربة باستعمال المسطرة المعدنية؟

الجزء الثاني: 12 نقاط

الوضعية الإدماجية:

اشترى الأب ثلاجة قديمة ، و عند وصوله للبيت قام بوصلها إلى مأخذ أرضي ، فانقطع التيار الكهربائي عن كامل البيت.

- ما اسم الجهاز الذي قطع التيار عن كامل البيت؟

أخبر عامر أباه أن الثلاجة يمكن أن يكون بها عيبين هما سبب انقطاع التيار .

- ما هما العيبان اللذان يمكن أن يكونا بالثلاجة؟

لاستبعاد أحد العيبين ، قام عامر بربط الثلاجة بمأخذ بسيط ، فاشتغلت الثلاجة .

- ما هو العيب الذي في الثلاجة إذا؟ و ما الخطر الذي يتسبب فيه ؟

- كيف نصلح هذا الخطأ؟

- يمثل الشكل المقابل مخطط للشبكة الكهربائية لجزء من المنزل:( المخطط لا علاقة له بمشاكل الثلاجة)

أعد رسم المخطط مع تغيير و تعديل ما يجب.

لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ******* لن تبلغ المجد حتى تلعق الصَّبِرا