الاختبار الأول  في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجية                                             متوسطة : شقيفي ميلود – تاغيت –

السنة الدراسية:2020 /2021                                                 مستوى :4 متوسط                                       المدة  : ساعة و نصف

التمرين الأول : ( 6 ن )

لدينا ( B1 )  و  ( B2 ) كريتان من الألمنيوم مشحونتان بشحنة سالبة  معلقتان على حامل عازل .

التجربة الأولى : باستعمال قفاز بلاستيكي نقوم بتقريب قضيب  ( A ) مشحون من الكرية ( B1 ) فتنفر عنه ، و قضيب آخر  (C) مشحون من الكرية  ( B2 )  فتنجذب إليه  كما هو موضح في الوثيقة -1 –

- حدد شحنة  القضيب ( A )  ؟ علل إجابتك ؟

- ماهي شحنة التي يحملها القضيب  (C)  مع التعليل ؟

- التجربة الثانية : نقرب الكريتان من بعضهما البعض  .                                                 الوثيقة-1-

- صف ما يحدث للكريتان  مع التعليل ؟

التمرين الثاني : ( 6 ن )

أ

ب

ج

الوثيقة -2-

قصد إنتاج تيار كهربائي، قام أيمن بالتجربة الموضحة في (الوثيقة -2-).

العنصر (ب) يتحرك حركة منتظمة

- سمّ الظاهرة التي حققها أيمن.

- سمّ العناصر المرقمة (أ – ب – ج).

- حدد نوع التيار الكهربائي الناتج.

  - اذكر رمزه.

  - عَــدِّد خصائص هذا التيار. (خاصيتين).

الوضعية الإدماجية ( 8ن)

الجزء الأول :     أثناء مناقشة التلاميذ حول تركيبات المنزل الكهربائية اقترح أحد التلاميذ معاينة التوتر الكهربائي لمأخذ غرفة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصلوا على المنحنى المقابل :

1/ماذا تمثل  كل من الدلالتين:   5ms/div    و   100v/div

2/أحسب قيمة التوتر الأعظميUmax . و استنتج التوترالمنتج Ueff

3/أحسب الدور T و استنتج تواتره.F

اقلب الورقة

أخذ تلميذ آخر جهاز راسم الاهتزاز و قام بتوصيله مع بطارية فتحصل

على منحنى .

4/أرسم كيفيا هذا المنحنى .

الجزء الثاني :

تمثل الوثيقة المرفقة مخططا للتركيب الكهربائي في الغرفة:

- ماذا يمثل كل من الرمزين P  و N ؟

- حدد جميع الأخطاء الواردة في المخطط  ثم اعد رسم

المخطط الكهربائي مع التصحيح.

# أستاذكم يتمنى لكم التوفيق و النجاح دائم

التصحيح النموذجي

01

01

التمرين الاول: 06 ن

*التجربة الاولى:

1/ شحنة القضيب A هي :شحنة سالبة   -التعليل : مماثلة لشحنة الكرية B1 السالبة لانه حدث التنافر بينهما

01

01

2/ شحنة القضيب B هي : شحنة موجبة   -التعليل : مخالفة لشحنة الكرية B2  الموجبة لانه حدث بينهما التجاذب

01

*التجربة الثانية :

1/ وصف مايحذث للكريتين : يحدث تنافر بين الكريتين B1 و B2

01

التعليل : لانهما متماثلتان في الشحنة ( سالبة – سالبة )

01

التمرين الثاني : 06 ن

0.5

1/ الظاهرة التي حققها التحريض أيمن هي : ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي

0.5

0.5

2/ تسمية العناصر:

01

أ- جهاز غلفانومتر                       ب-مغناطيس                       ج- وشيعة

0.5

3/ نوع التيار الكهربائي الناتج : تيار كهربائي متناوب

01

رمزه النظامي AC       او

01

- خصائصه :- متغير القيمة ( بين قيمتين أعظميتين موجبة و سالبة )

-  متغير الاتجاه (في اتجاهين متعاكسين )

الوضعية الادماجية : 08 ن

0.5

الجزء الأول :

0.5

1/ معنى الدلالتين : 5ms/div ........ الحساسية الافقية ( الزمنية ) Sh

100v/div ............الحساسية العمودية Sv

0.5

2/حساب التوتر الاعظمي Umax :

Umax= n * Sv = 2.2 * 100 = 220v…………..Umax=220v

- استنتاج التوتر المنتج Ueff :

0.5

Ueff = Umas2 = 220v1.41 =156 v…………. Ueff = 156v

3/ حساب الدور T  :

0.5

T= Sh * n = 5*4= 20ms = 20/1000 =0.02 s…………T=0.02s

0.5

- استنتاج التواتر F :

F = 1T =1/0.02s = 50hz…………….F= 50hz

01

4/ رسم كيفي للمنحنى : تيار البطارية تيار كهربائي مستمر منحناه على راسم الاهتزاز المهبطي عبارة عن خط مستقيم افقي :

0.5

الجزء الثاني :

0.5

1/ تمثيل الرمزين : P ........ سلك الطور

N........ سلك الحيادي ( المحايد )

0.5

2/ جميع الاخطاء الواردة في المخطط :

0.5

- المأحذين الكهربائيين بدون توصيلات الارضي

0.5

- القاطعة مربوطة في سلك الحيادي

1.5

- عدم وجود منصهرات

* المخطط الكهربائي للغرفة بعد التصحيح :

| المعايير | مؤشرات التقويم | العلامة |
| --- | --- | --- |
| الترجمة السليمة للوضعية | - تسمية ترميز الدلالات .القيام بالحسابات المطلوبة و الإشارة إلى التحويلات اللازمة و الوحدات المناسبة - الإشارة إلى جميع الاخطاء في المخطط - - اقتراح مخطط بعد اضافة التعديلات المناسبة |  |
| الاستخدام السليم لأدوات المادة | - كتابة العلاقات و العمليات بشكل صحيح مع مراعاة الدقة في الحساب - رسم المخططات بدقة مع التوضيح الجيد للاضافات و التعديلات |  |
| الانسجام | - انسجام التفسيرات المقدمة – دقة الرسومات . |  |
| الإتقان | - تنظيم العمل – وضوح الرسومات و المخططات |  |