الإختبار الأول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المؤسسة : معركة دحلة البرانة

المستوى : الرابعة  متوسط

السنة الدراسية : 2023/ 2024

الزمن : ساعة ونصف

التمرين الأول :

أراد الأب اصلاح مأخذ كهربائي  لغرفة ، أثناء فتحه وجد أن أحد

الأسلاك الثلاثة للمأخذ الكهربائي  أُنتزع من مربطه

كما فوجيء بأن  جميعها بنفس اللون فاختلط عليه الأمر لتمييز

سلك الطور.

- اقترح طريقة أخرى تساعد على الأب على الكشف عن سلك الطور .

- بعد اصلاح الخلل نقوم بتوصيل  جهاز راسم الإهتزاز المهبطي  بطرفي

المأخذ الكهربائي فيظهر على  شاشته الشكل المبين (الوثيقة 1)

- ما هي طبيعة التوتر الكهربائي المُعاين ؟ برر اجابتك

- إذا علمت أن مقدار الحساسية الشاقولية التي ضُبط عليها الجهاز هي  v/div 104

و الحساسية الأفقية هي 5ms/div

- أحسب التوتر الأعظمي  التي يعطيها راسم الإهتزاز ثم استنتج التوتر الفعال

- أحسب الدور ثم استنتج عدد التكرارات خلال ثانية واحدة .

التمرين الثاني :

- الوثيقة ( 2 ) تمثل جزء من شبكة كهربائية لمنزل

- بالمأخذ 1 لدارة  الغسالة هناك خلل يمكن أن يؤدي لبعض المشاكل ،  تعرف على هذا الخلل مُبينا المشكل الذي يمكن أن يُسببه .

- أراد صاحب المنزل اقتناء منصهرة مناسبة لدارة الفرن الكهربائي الذي يحمل الدلالات ( 2000w،230v )

- ماذا تعني هذه الادلات المدونة على الفرن الكهربائي

- اقترح دلالة مناسبة للمنصهرة من بين الدلالات التالية مبررا  ذلك حسابيا :  6A- 10A- 16A

أعد رسم الشبكة الكهربائية مع تحقيق الشروط الموافقة للأمن الكهربائي

مأخذ 2

مأخذ 1

8A

الوضعية الإدماجية :

أثناء ملء خزان السيارة بالوقود ، قد يحدث لحظة ملامسة يد المُستعمل الإطار  المعدني لمقبض المضخة انطلاق شرارة كهربائية ،  و التي قد تؤدي مع رذاذ البنزين  المتصاعد من فوهة المضخة  إلى نشوب حريق .

الوثيقة1

الوثيقة2

- أ- سمِّ الظاهرة  الحاصلة بين اليد و الإطار المعدني مبينا نوعها .

جسم مشحون

بيِّن مصدر الشُحنة الكهربائية المُسبِبة للشرارة الكهربائية ؟

- يُنصح قبل التزوُد بالوقود و سحب خرطوم مضخة البنزين لمسَ

الهيكل المعدني للسيارة

بيِّن الغرض من ذلك . مستعينا بالبرتوكول التجريبي الموضح بالوثيقة (3)

الوثيقة3

مع تحديد انتقال الشحنات الكهربائية في كل حالة

- اقترح بعض النصائح الأخرى  لتجنب مخاطر  الكهرباء الساكنة  في حياتنا اليومية