الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

- وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية تقرت                                                                            متوسطة : الشهيد محمد تمرني

المستوى: الرابعــة متوسط

الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                        المدة: ساعة و نصف

الجزء الأول 12نقطة :

التمرين الأول(6نقاط)  :

- لمعرفة نوع  التيار الكهربائي للمولد 1 والمولد 2نقوم بتحقيق تركيب  تجريبي وفقا

للمخطط الكهربائي المتمثل في  الوثيقة 1

علما أنه عند غلق القاطعة K في :

- الوضعية B (المولد 2) يتوهج الصمام الكهروضوئي D1 فقط .

- الوضعية C(المولد1) يتوهج الصمامان الكهرو ضوئيان  D1و D2.

- تعرف  على نوع التيار الكهربائي لكلا    المولدين مع التعليل

الوثيقة 1

عند غلق القاطعة في الوضعية C يشير جهاز الأمبير متر  إلى القيمة 0.01A

أحسب  القيمة الأعظمية Imax لهذا  التيار  الكهربائي

- نقوم بعد ذلك بتوصيل كلا المولدين على التوالي براسم الاهتزاز المهبطى مع تشغيل المسح الزمني فتحصلنا على الشكلين الآتيـيـن :

5V div

10ms div

الشكل2

الشكل1

- ما هو المقدار الفيزيائي المقاس من طرف راسم الاهتزاز المهبطى ؟.

- حدد الشكل الموافق لكل  مولد مع  التعليل .

- اعتمادا على الشكل 1 أحسب المقادير :   Umax,     Ueff ,  T,    f.

- عند عدم استعمال  المسح الزمني مثل كيفيا الشكل المحصل عليه من طرف المولدين .

التمرين الثاني (6نقاط)

أراد أبو عمر  تشغيل ميكرووايف(الوثيقة 2) يحمل الدلالات التالية (230v-2300w-50Hz)  بطريقة أمنة  فأحضر قاطع تقسيمي ذو منصهرة (الوثيقة3)  في  دارة المأخذ المستعمل .

- ماذا تعني الدلالات المكتوبة على الميكرووايف  .

- أحسب القيمة الأعظمية لتوتره   و  استنتج دوره .

- فى  رأيك هل هذا  القاطع التقسيمي مناسب   لتشغيل  هذا الميكرووايف  ؟ مع  التعليل حسابيا

230v-2300w-50HZ

أذكر ثلاث احتياطات أمنية عند التعامل مع الكهرباء و صيانتها .

10A

الوثيقة2

الوثيقة 3

الصفحــة 1 من 2

الوضعية الادماجية (8نقاط)

اشتكى أبوك من بعض المشاكل  في المنزل:

- حين أراد تغيير المصباح المحترقL1 فشعر بصدمة كهربائية عند ملامسة أحد السلكين رغم أن القاطعة مفتوحة

- كما أن التيار الكهربائي ينقطع عن  المنزل عند تشغيل السخان  الكهربائي و الغسالة  في آن واحد

- و عند استعمال الأم للغسالة التي هيكلها معدني تصاب بصدمة كهربائية

- عدم اشتغال المصباح الثاني L2

- اعتمادا  على المخطط أدناه

- فسر سبب المشاكل و اقترح حل لها ؟باستعانة بجدول

| المشكلة | السبب | الحل |
| --- | --- | --- |
| 1) |  |  |
| 2) |  |  |
| 3) |  |  |
| 4) |  |  |

- أعد رسم المخطط مع تصحيح الأخطاء الواردة فيه و إضافة النقائص

L2

L1

الثقة في النفس هي أساس النجاح

فلا تستهين بما تعرف

الصفحــة 2 من 2                       بالتوفيق أبنائي

الصفحــــة 2 من 2