الوضعية الأولى:

- من أجل دراسة ناقلية الأجسام طلب الأستاذ من تلاميذه القيام بالتجارب الموضحة في الوثيقة التالية:

- صف ما يحدث في كل تجربة .

- اعط تفسيرا لكل حالة مدعما إجابتك برسم توضيحي .

- عرف النواقل والعوازل باختصار.

الوضعية الثانية:

- لمعرفة خصائص التيار المتناوب والمستمر نقوم بتحقيق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة المقابلة:

- نضع القاطعة في الوضعيةB  ثم في الوضعيةC  .

- أكمل الجدول بما يناسب بعد غلق القاطعة في كل دارة

| وضعية القاطعة K | الوضعية B | الوضعيةC |
| --- | --- | --- |
| الملاحظة |  |  |
| الاستنتاج |  |  |

- عند غلق القاطعة في الوضعيةC  يشير جهاز الأمبير متر إلى القيمة 0.5A

- استنتج القيمة الأعظمية لهذا التيار   . Imax

- نربط منبع التيار المتناوب توتره المنتّج 6V براسم الاهتزاز المهبطي مع تشغيل المسح الزمني.

- توقع قيمة التوتر الأعظمي Umax التي سوف يسجلها راسم الاهتزاز المهبطي  .

- أرسم كيفيا المخطط الظاهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي.

الوضعية الإدماجية:

- صادف انتقال عبد الرحمان إلى منزلهم الجديد جملة من المشاكل والموضحة في الوثيقة التالية:

- أذكر سبب كل مشكلة ثم اقترح حلولا مناسبة لها.

- وضح دور المنصهرة والقاطع التفاضلي في الأمن الكهربائي.

- أرسم مخططا كهربائيا يحتوي على غسالة ومصباحين محترما قواعد الأمن الكهربائي.

بالتوفيق للجميع