متوسطة بن حمدة علي البرمة                                                                          المستوى 4 متوسط

امتحان الفصل الأول                                                                 الموسم الدراسي: 2023/2024

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                                                        المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

الوثيقة (1)

قضيب من الزجاج مشحون بالدلك

نعلق كرية من الألمنيوم B إلى حامل بواسطة خيط ونقرب منها قضيب من الزجاج المدلوك بالصوف.

- ما نوع الشحنة التي يحملها الزجاج بعد الدلك؟

- فسر كيف ظهرت هذه الشحنة على الزجاج بعد الدلك.

- ماذا يحدث للكرية عند ملامستها للقضيب الزجاجي؟ فسر ذلك.

- حدد طريقة تكهرب الكرية في هذه الحالة.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

U(V)

t(ms(

الوثيقة (3)

الوثيقة (2)

بغرض دراسة خصائص التيار الكهربائي الذي يزودنا به المأخذ في الشبكة المنزلية، تم انجاز التجربتين المبينتين في الوثيقة:

- ما نوع التيار الذي يزودنا به المأخذ؟

- سم الجهاز الذي تم استعماله للحصول على

الوثيقة (3).

- على ما تدل القيمة المسجلة في الجهاز (وثيقة 2)؟

استنتج Umax.

- إذا كانت الحساسية الافقية للجهاز هي

Sh =2.5 ms

جد قيمة الدور T والتردد f.

صفحة 1 من 2

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

إليك جزء من المخطط الكهربائي لمنزل محمد الذي تبينه الوثيقة (4).

اشترى محمد فرن كهربائي جديد يحمل الدلالتين 220V-3000W وعند توصيله بالمأخذ 1 لم يشتغل رغم سلامته، وعندما أراد أن يركب ثريا بها مصباح واحد في الغرفة إذا به يصاب بصدمة كهربائية عند لمسه لأحد السلكين رغم أنه فتح القاطعة مسبقا.

الوثيقة (4)

- أ- فسر سبب إصابة أحمد بصدمة كهربائية عند تركيب المصباح.

ب- ما هي الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لتفادي الإصابة بالصدمة الكهربائية؟

- فسر سبب عدم اشتغال الفرن الكهربائي في المأخذ 1.

- اقترح حلا لتشغيل الفرن من نفس المأخذ.

- اعد رسم المخطط مبينا عليه كل التعديلات والاضافات اللازمة لحماية الأجهزة والأشخاص.

صفحة 2 من 2