متوسطة دهني علاوة -عين لقراج-                                                الموسم الدراسي: 2023/2024

المستوى: 4 متوسط.                                                              المدة: ساعة ونصف.

اختبار الفصل الأول فـي مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (06 نقاط)

- من بين الظواهر التي حيرت الإنسان منذ القديم ظاهرة التكهرب، التي لاحظها عند دلكه للمواد البلاستيكية والزجاجية بالصوف فتجذب اليها الأشياء الخفيفة كالشعر وأوراق الأشجار ... مما دفعه للبحث عن تكوين المادة وهذا ما أدى إلى اكتشاف أصغر جزء من المادة سماه الإغريق الذرة.

- سم العناصر المرقمة في الوثيقة 01.

- ماذا نعني بالجملة: الذرة متعادلة كهربائيا.

- نقوم بدلك قضيب من الزجاج بقطعة صوف ثم نقربه من قضيب من النحاس موضوع فوق حامل خشبي تلامس نهايته الثانية كرة خفيفة ومتعادلة كهربائيا (الوثيقة 02).

- حدد نوع الشحنة التي يحملها الإييونيت عند دلكه بالصوف؟

- صف مجهريا ما يحدث للكرة.

الوثيقة01

1

2

صف ما يحدث لو نغير الحامل الخشبي باخر من الحديد.

الوثيقة 02

كرة  المنيوم

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- أنجز أستاذ الفيزياء مع تلاميذ السنة الرابعة متوسط التجربة الموضحة في الوثيقة 03 وذلك باستعمال مولد تيار متناوب و جهازي الأمبيرمتر والفولطمتر وصمامين ضوئيين.

- أذكر الملاحظة المتوقعة للصمامين الضوئيين؟ برر إجابتك؟

- بين معنى الدلالات: 50Hz, 2A, 5.65V.

- نستبدل الفولطمتر بجهاز راسم الإهتزاز المهبطي فنتحصل على البيان الموضح في الوثيقة 04.

- أحسب قيمة التوتر الأعظمي Umax و قيمة الدور T.

- تأكد من قيمتي الدلالتين 50Hz و 5.65V المذكورتين في الجزء الأول من التمرين.

Sv=4v/div.

Sh=5ms/div.

الوثيقة04

A

V

الوثيقة03

5.65V

2A

50Hz

الوضعية الإدماجية:(08 نقاط)

في عطلة نهاية الاسبوع تراكمت الاعمال المنزلية على ام محمد فبالإضافة الى تحضير وجبة الغداء الذي استعملت الفرن الكهربائي لطهيه قامت بتشغيل الغسالة حيث:

- احست بصدمة كهربائية خفيفة عندما لمست هيكلها المعدني.

- عندما قامت بتشغيل سخان الماء الكهربائي والطباخة والغسالة معا انقطع التيار الكهربائي في المنزل.

السند:

إليك المخطط الكهربائي لمنزل محمد.

التعليمات:

- حدد معنى الدلالات التالية: 20A,  30mA,  1100W.

- ماهي اسباب المشاكل التي صادفتها أم محمد:

- الصدمة الكهربائية التي شعرت بها الام عندما لمست هيكل الغسالة؟

- انقطاع التيار الكهربائي في منزل ام محمد ؟ (برر أجابتك).

- ماهي الحلول التي تقترحها :

- لمعالجة مشكل الصدمة الكهربائية؟

- لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في المنزل.

- اعد رسم المخطط الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات والإضافات اللازمة محترما قواعد الامن الكهربائي؟