الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية سكيكدة                                                                              المستوى : رابعة متوسط        متوسطة علال بلوصيف سيدي مزغيش                                                                   التاريخ : 07/12/2023

الاختبار الأول في مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                                الــمــدة : ساعة و نصف

التمرين الأول (06ن) :

في حصة الأعمال المخبرية قام أحمد بتجربتين :

التجربة (1) : دلك قضيب زجاجي و قربه من كرية ألمنيوم (A) خفيفة متعادلة كهربائيا (الوثيقة 01)

1 – حدد نوع شحنة القضيب الزجاجي بعد الدلك مع التبرير

2 – صف ماذا يحدث عند تقريب القضيب المشحون من الكرية مع التفسير .

التجربة (2) : أحضر كرية ألمنيوم (B) خفيفة مشحونة بشحنة سالبة معلقة بخيط حريري و تلامس الطرف C  لقضيب معدني موضوع على حامل عازل طرفه الآخر D قريب من قرص معدني لكاشف كهربائي (الوثيقة 02)

3 -  برأيك ما نوع الشحنة التي تظهر على القرص المعدني؟ استنتج شحنة ورقتي الألمنيوم .

4 – صف ما يحدث لورقتي الكاشف الكهربائي مع التفسير .

5 – ماذا يحدث عند استبدال القضيب المعدني بآخر بلاستيكي ؟ لماذا ؟

التمرين الثاني (06ن) :

يضيء مصباح الدراجة الهوائية أثناء حركتها عن طريق التيار الكهربائي الذي ينتجه الدينامو .

1 – اذكر أهم مكونات الدينامو و ما هي الظاهرة التي تسمح للدينامو بإنتاج التيار الكهربائي ؟

2 – ما نوع التيار الكهربائي الناتج؟ أذكر مميزاته؟

نقوم بتوصيل الدينامو أثناء حركة الدراجة بجهاز فولط متر ثم بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي , فنسجل على جهاز الفولط متر توتر قيمته 6,364 V بينما يعطينا راسم الاهتزاز المهبطي التسجيل المقابل (الوثيقة 03)

3 – ماذا تمثل قيمة التوتر المقاسة بالفولط متر ؟ استنتج قيمة التوتر الأعظمي

الوثيقة 03

4 – أحسب قيمة كل من الدور T و التردد  f حيث يعطى : SH = 10 ms/div

5 – أحسب قيمة الحساسية العمودية Sv

الوضعية الإدماجية (08ن) :

انتقلت عائلة ندى إلى منزلهم الجديد و ما إن شرعوا في توصيل الأجهزة الكهربائية و استخدامها لاحظوا جملة من المشاكل   التي عكرت عليهم فرحتهم بالمنزل الجديد :

المشكل 01 : إصابة الأم بصعقة كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة .

المشكل 02 : الإصابة بصعقة كهربائية عند تغيير المصباح رغم فتح القاطعة .

المشكل 03 : عند ربط مدفأة كهربائية تتطلب شدة تيار قدرها 30A مع المأخذ 1 يفتح القاطع .

المشكل04 : عدم اشتغال المكيف بالرغم من أنه جديد .

لفهم أسباب هذه المشاكل أحضر الأب مخطط التركيب الكهربائي للمنزل (الوثيقة 04)

N

Ph

45 A

10 A

20 A

غسالة

20 A

المأخذ 03

المأخذ 02

المأخذ 01

M

5 A

25 A

مكيف

الوثيقة 04

بالاستعانة بمخطط التركيب الكهربائي لمنزل عائلة ندى و على ضوء ما درست :

1 – أذكر طريقتان تجريبيتان للتفريق بين سلك الطور و الحيادي مع شرح كل طريقة .

2 – برأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى حدوث كل مشكل ثم اقترح حلولا ممكنة لكل مشكلة .

3 – أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه الحلول المقترحة و كذلك بعض الإضافات أو التعديلات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة و الأشخاص من أخطار التيار الكهربائي .