الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                                      متوسطة بلوصيف علي

اختبار الثلاثي الثاني في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                          المدة: ساعة و نصف

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

كلف والد احمد كهربائي غير مختص في تصميم الشبكة الكهربائية المنزلية، مما سبب للعائلة عدة مشاكل منها

المشكل 01: انقطاع الكهرباء عن غرفة الاستقبال فقط عند تشغيل المكيف الهوائي والمكنسة الكهربائية معا.

المشكل 02: شعور الام بصعقة كهربائية أثناء ملامستها الهيكل المعدني لغسالة الاواني وكدلك أثناء تنطفيها لمصباح المطبخ رغم فتحها للقاطعة.

- فسر سبب حدوث كل مشكل؟

- اقترح الحل المناسب حتى تستطيع العائلة استعمال المكنسة والمكيف في آن واحد مستعينا بالسند الذي يمثل قيم المنصهرات.

| المنصهرات | 20A | 10A | 16A |
| --- | --- | --- | --- |

- قدم الحلول المناسبة لتفادي ما شعرت به الام؟

10A

غسالة الاواني

الأرض((T

الوثيقة -1-

Ph

N

220V

32A

المكيف الهوائي 9A

المكنسة الهوائية

8A

اعد رسم المخطط الكهربائي الموافق للشبكة الكهربائية المنزلية لمنزل احمد محترم فيه قواعد الامن الكهربائي؟

الأرض((T

الوثيقة -1-

Ph

N

220V

32A

ثلاجة

1

2

3

الأرض((T

الوثيقة -1-

Ph

N

220V

32A

ثلاجة

1

2

3

الأرض((T

الوثيقة -1-

Ph

N

220V

32A

ثلاجة

1

2

3

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- الوثيقة 02 -

- أراد محمد رفع صندوق فاستعمل بكرة و حبل عديم الامتطاط  كما هو موضح في الشكل، علما أن الصندوق يؤثر على الخيط بقوة شدتها : FS/f =500N

1- أذكر القوى المؤثرة على الصندوق (S) مع اعطاء الترميز المناسب لكل قوة

2- مثل القوة التي يؤثر بها الصندوق(S) على الخيط  (f)

باستعمال سلم الرسم 250N→1cm

3- إذا علمت أن كتلة الصندوق هي 50Kg و الجاذبية الأرضية g=10N/Kg

-  أحسب شدة ثقل الصندوق P ثم مثلها باستعمال سلم الرسم السابق

4- مثل الفعلين المتبادلين بين الصندوق(S) و الخيط  (f)

لجزء الأول: (12 نقطة)

الوضعية الادماجية: (08 نقاط)

- تعتبر الامطار الحمضية المحملة بحمض الكبريت من بين مسببات تلف الصخور الأثرية الكلسية وذلك بسبب تفاعل حمض الكبريت مع الكلس .

- الوثيقة 03 -

- لمعرفة نواتج هذا التفاعل حقق التلاميذ التجربة الموضحة في الوثيقة 03 حيث لاحظوا انطلاق غاز يعكر ماء الجير و تشكل قطرات مائية على جدار الدورق

و تشكل محلول شاردي.

1- سم الغاز المنطلق و اكتب صيغته الكيميائية .

- بغرض الكشف عن الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول الناتج

تم تقسيم المحلول على أنبوبي اختبار ثم سكبت قطرات من الكاشف

راسب

أبيض

أوكسالات

الأمونيوم

راسب

أبيض

كلور الباريوم

راسب

أبيض

الأنبوب 01

الأنبوب 02

- ثيقة 4-السيومشارديةمطار الحمصديتلاميذ ها : [ كما هو موضح في الشكل  المناسب في كل  أنبوب وفق الوثيقة -04-

| الكاشف | هيدروكسيد الصوديوم (Na+ + OH-) |  | أوكسالات الأمونيوم (NH4)2C2O4 | كلور الباريوم (Ba2+ + 2Cl-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الشاردة | شاردة الثنائي الحديدFe2+ | شاردة النحاس Cu2+ | شاردة الكالسيوم Ca2+ | شاردة الكبريتات SO42- |
| لون الراسب | راسب أخضر | راسب أزرق | راسب أبيض | راسب أبيض |

- الوثيقة 04-

2- بالاعتماد على جدول الكواشف و نتائج التجربة في الوثيقة 04:

- حدد الأفراد الكيميائية المكونة للمحلول الشاردي الناتج ثم قدم صيغته الشاردية

3-أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين حمض الكبريت (2H++SO42-) وكربونات الكالسيوم CaCO3:

1- بالصيغة الشاردية .

2- بالصيغة الاحصائية.

4- اقترح طرقا للوقاية من أخطار الأمطار الحمضية.

بالتوفيق