الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التــــــربية الوطـــنية                                                                                السنـــة الـرابعة متوســــط

متوسطة الشهيد دحماني دحمان                                                                           دورة مــــــــــــــاي  2024

الامتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                    المدة : ســـــــــــــــاعة ونصف

الجــــــــــــــزء الأول : ( 12 نقطة )

التـــــــــــــــمرين الأول : ( 06 نقاط )

أ)- من اجل دراسة ناقلية بعض المحاليل والمركبات الكيميائية نقوم بوضع كمية من بلورات مركب شاردي

صيغته الكيميائية 2CuCl في وعاء تحليل الكهربائي مسرياه من الغرافيت كما توضح الوثيقة -1-

- عند غلق القاطعة ماذا يحدث ؟علل؟

ب)- نضيف للمركب السابق ماء مقطر لنحصل على محلول شاردي

لونه ازرق و نغلق القاطعة من جديد :

1-على ماذا يدل اللون الأزرق للمحلول الشاردي ؟

الوثيقة 1

سم المحلول الشاردي واكتب صيغته الشاردية ؟

- سم المسريين A و Bوصف ماذا يحدث بجوار كل مسرى ؟

4-اكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى واستنتج المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي الحادث ؟

التــــــــمرين الثـــــــــــــــاني: ( 06 نقاط )

قصد دراسة ظواهر التكهرب وطرقها و توازن بعض الجمل الميكانيكية ، قمنا بالتجربتين التاليتين:

ايبونيت(V)

الكرية (B

الوثيقة - 2 -

التّجربة (1): باستعمال قُـفــاز بلاستيكي، قرّبنا قضيبا بلاستيكيا(V) مشحونا من كرية ألمنيوم خفيفة (B) ومعلقة في حامل عازل بواسطة خيط، (الوثيقة -2-).

- - حدّد نوع شحنة القضيب و صف ماذا يحدث للكرية؟

- – حدد طريقة تكهرب كل من  الكرية(B) و القضيب البلاستيكي(V) ؟

التّجربة (2): نستبدل الكرية(B) بكرية معدنية(S) كتلتها g150 و نقرب منها مغناطيس

فتنجذب الكرية ( الوثيقة -3-)  :

- أحسب ثقل الكرية باعتبار g=10N/kg  ؟

الكرية (S

الوثيقة - 3 -

الخيط (f

حدد مميزات القوى المؤثرة على الكرية(S):اذا علمت ان( قوة توتر الخيط F1= 2.5 N و قوة المغناطيس F2= 2 N)

| القوى | نقطة تأثير | الحامل | الاتجاه | الشدة |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- مثل القوى المؤثرة على الكرة باستعمال سلم الرسم التالي : N1   1cm

- أذكر شرطي توازن الكرية (S)ثم بين ذلك  ؟

الجــــــــــــــــــــــــــــزءالثـــــاني :( 80 نقاط )

الوضـــــــــعية الإدماجية (08 نقاط) :

في ورشة الفيزياء طلبت الأستاذة من التلاميذ معاينة التوتر الكهربائي لمأخذ الورشة باستعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي. فتحصل التلاميذ على (الوثيقة 4)ولكن قبل الانتهاء من القياسات

الوثيقة4

Sv=104v/div          Sh=0.005 s/div

حدث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.
 - ساعد التلاميذ في إتمام القياسات بحساب كل من:
    1- التوتر الأعظمي   (Umax )    ثم استنتج التوتر الفعال ( (Ueff؟
    2 - الدور (T) ؟

II - بعد عودة التيار الكهربائي لاحظ التلاميذ أن جهاز راسم الاهتزاز المهبطي لم يشتغل  رغم سلامته , وعند الاتصال بعامل الصيانة قدم لهم جزء من مخطط شبكة التغذية للورشة  (الوثيقة 5)
3- حسب رأيك ما سبب عدم اشتغال الجهاز؟ 
4- اذكر كل التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة في هذا المخطط ؟
5- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات التي ذكرتها ؟

3A

1000w

الوثيقة 05