الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                    متوسطة قليل احمد –القصور-

امتحان شهادة التعليم المتوسط تجريبي                                  دورة ماي 2024

اختبار في مادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا المدة : ساعة ونصف

الجزء الأول: ( 12 نقطة)

خيط عازل

التمرين الأول (06نقاط) : قام أستاذ السنة الرابعة متوسط بتقسيم تلاميذه الى فوجين وطلب منهم انجاز التجارب التالية:

الفوج الأول : لمس كرية بوليسترين مغلفة بورق ألمنيوم بقضيب زجاجي مشحون(الوثيقة1). .

زجاج مشحون

ما نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها الزجاج المشحون ؟

- سم طريقة تكهرب الكرية .

الوثيقة-1-

صف ماذا يحدث للكرية مع التفسير المجهري.

الفوج الثاني: طلب منهم معاينة التوتر الكهربائي لمأخذ الورشة باستعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصل التلاميذ على بيان (الوثيقة-2-) .ولكن قبل الانتهاء من القياسات حدث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي .

- بين طبيعة التوتر المعاين .برر إجابتك.

- احسب قيمة التوتر الاعظمي Umax  ثم استنتج قيمة Ueff .

- احسب قيمة الدور T  واستنتج التوتر  f للتوتر الكهربائي المعاين.

SV = 104 V / div                Sh = 0.005 s  /div

بعد عودة التيار الكهربائي لاحظ التلاميذ أن جهاز راسم الاهتزاز

الوثيقة-2-

المهبطي لم يشتغل رغم سلامته وعند الاتصال بعامل الصيانة قدم لهم

جزء

من مخطط لشبكة التغذية للورشة (الوثيقة-3- ).

Ph

N

حسب رأيك ما سبب عدم اشتغال الجهاز ؟

3A

اذكر كل التعديلات و الإضافات التي تراها

مناسبة في هذا المخطط.

- اعد رسم المخطط مبينا عليه كل التعديلات

1000w

راسم الاهتزاز المهبطي

و الإضافات التي ذكرتها.

T

الوثيقة-3-

التمرين الثاني(06نقاط):

من اجل الحصول على معدن الحديد (Fe) استعمل فوج من التلاميذ محلول كلور الحديد الثنائي و أنجزوا التجربة الموضحة في الوثيقة-4- .

- اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الحديد الثنائي. .

B

A

سم:

- التجربة الموضحة في الوثيقة -4-.

الوثيقة-4-

المسريين (A) و(B) .

- اكتب المعادلة النصفية للتفاعل الحادثة عند كل مسرى.

- استنتج المعادلة الإجمالية مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

- ومن اجل تنقية المسرى (B) من معدن الحديد (Fe) المترسب قام التلاميذ بسكب كمية من حمض كلور الهيدروجين (H++Cl-) فتشكل غاز يحدث فرقعة عند تقريبه من عود ثقاب مشتعل ومحلول شاردي ذو لون اخضر .

- سم الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية .

- اكتب معادلة التفاعل الحادث بين محلول كلور الهيدروجين ومعدن الحديد بالصيغتين الشاردية و الإحصائية مع إبراز الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي .

الجزء الثاني (08نقاط)

الوضعية الإدماجية: تستعمل في الموانئ رافعات عملاقة من اجل رفع حاويات البضائع كما في الوثيقة -5-.

الحبل  f

نرمز للحاوية بالرمز(S) .

- حدد القوى المؤثرة على الحاوية (S) مع ذكر الترميز المناسب.

الوثيقة-5-

الحاوية S

فجأة انقطع الحبل وسقطت الحاوية  في البحر وبعد التحقيق في الحادثة اتضح انه كتب في دليل استعمال الرافعة أقصى قوة شد يتحملها الحبل هي 5000N و تمزق الحبل عند رفع حمولة كتلتها   m=600Kg.

فسر سبب انقطاع الحبل .

بعد مدة أصبحت الحاوية طافية كما في الشكل وفي حالة توازن(الوثيقة -6-)

- أ. حدد خصائص (مميزات) القوى المؤثرة على الحاوية في هذه الحالة .

ب.باستعمال سلم الرسم       3000 N    1cm   مثل هذه القوى.

الوثيقة-6-

ج. قدم نصيحة لعامل الرافعة لتفادي تكرار هذه الحادثة .

وفّقكم الله وسدد خطاكم وجعلكم من الناجحين

تعطى قيمة الجاذبية الأرضية في المكان :   g= 10 N/Kg