الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية مديرية التربية لولاية البيض المستوى: السنة رابعة متوسط ملحقة المشرية الصغرى

الامتحان التجريبي في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا المدة: ساعة ونصف

الوضعية الأولى : (6 نقاط)

نضيف قطرات من محلول حمض كلور الماء  على كمية من مسحوق الزنك في أنبوب اختبار    فنلاحظ انطلاق غاز واختفاء مسحوق الزنك وتشكل محلول كلور الزنك (الوثيقة 1).

- سمّ الغاز المنطلق خلال هذا التفاعل مع كتابة صيغته الكيميائية.

- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادثة بين حمض كلور الماء ومسحوق الزنك  بالصيغة الشاردية .

نرشح المحلول الناتج  ونجري له تحليلاً  كهربائيا بسيطاً وفق التركيب التجريبي الموضح في (الوثيقة 2).

- ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟(على مستوى الدارة الكهربائية).

- صف مايحدث بجوار كل مسرى مدعماً إجابتك بالمعادلة  النصفية لكل مسرى.

الوضعية الثانية : (6 نقاط)

تستعمل الرافعات في الموانئ وفي ورشات العمل من اجل رفع الأجسام الثقيلة وقد يرافق عملها بعض الحوادث التي تحدث نتيجة انقطاع الحبل وينجم عن ذلك سقوط الحمولة . اعتمادا على السند وعلى ضوء ما درست :

- اذكر القوى المؤثرة على الحاوية (s) .

- اذكر شرطي توازن الحاوية (s).

- احسب الثقل علما ان كتلتها تساوي 1000Kg  وقيمة الجاذبية  g=10N/Kg .

- مثل القوى المؤثرة على الحاوية باستعمال سلم الرسم: 5000N          1cm

فجأة انقطع الحبل وسقطت الحاوية (s) في البحر ثم اندفعت نحو سطح الماء طافية .

- ما سبب طفو الحاوية على سطح الماء.

- مثل القوى المؤثرة على الحاوية في هاته الحالة باستعمال نفس سلم الرسم السابق.

الوضعية الادماجية : (8 نقاط)

تمثل الوثيقة الموالية  صورة لدراجة هوائية  صديقة للبيئة مزودة بمحرك كهربائي تغذيه بطارية .تّشحن هذه البطارية بمنوّبة عندما تكون الدراجة في حالة حركة .

1-تتكون منوبة الدراجة من عنصرين أساسين.ما هما ؟

2-سّم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة. وحدّد العنصر المحرّض والمتحرّض من بين العنصرين الأساسين السابقين للمنوبة.

3-بغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية ثم بين طرفي المنوبة أثناء حركة الدراجة ،استعملنا جهازا فظهر على شاشته الشكلين(1)و(2) (لاحظ السند)

ب-حدّد الشكل الموافق لكل من التوتر الكهربائي بين طرفي المنوبة  و التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية.

ج-ما نوع  هذين التوترين الكهربائيين ؟ قارن بينهما من حيث القيمة والجهة.

4- بالاعتماد على الشكل (1) احسب التوتر الاعظمي الذي يظهر على الشاشة علما ان الحساسية العمودية للجهاز هي (4v/div)  ثم استنتج التوتر الفعال الذي تنتجه هاته الدراجة.

5- اذكر فائدتين للدراجة الكهربائية .

بالتوفيق