الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

دورة مـــــاي 2024

وزارة التربية الوطنية                                 مديرية التربية لولاية ...........

متوسطة ......................

الاختبار التجريبي في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                 المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

A

+

مهبط

Pb2++2Cℓ-

مصعد

K

الوثيقة (1)

نضع محلول كلـور الرصـاص (Pb2++2Cℓ-) في وعاء تحليـل كـهربائي مسـرياه من الغرافيـت ثم حققنا التركيـب التجريـبي الموضح في الوثيـقة (1) .

بعد غلق القاطعة (K) تشـكلت شعـيرات معدنية عند المهبـط، وعند المصعـد انطلق غاز أزال لون كاشـف النيلة .

1- سمّ النوع الكيميائي لكل من الشعيرات المعدنية و الغاز المنطلق.

2- عبر بمعـادلة كيـميائية عن التفـاعل الحـادث عند كل مسرى.

3- اكتب المعـادلة الكيـميائية الاجمـالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

قضيب (A)

كرية (B)

خيـط

الوثيقة (2)

ندلك قضـيب إيبونيـت (A) بقطعة صوف ونقربه من كرية (B) غيرمشحـونة دون ملامستها، مصنوعة من الألمنيوم و معلقة بخيط إلى حامل وكتلتها 10g كما هو موضح في الوثيقة (2).

1- أ-  صف ما يحدث للكرية (B) مع الشرح.

ب-  حدد طريقة تكهرب كل من القضيب الايبونيت (A)  و كرية  (B)

2- حــدد القوى المؤثرة على الكرية (B) في هذه حالة مع الترميز .

3 - أحســب شدة ثقــــل الكرية (B)  علما أن الجاذبية الأرضية g=10N/kg .

4 - مثــل هــذه القـــوى كيفيا.

الوثيقة (3)

كرية (B)

انقطـع الخيـط فسـقطت الكـرية (B) في المـاء وأصبحـت مغمـورة جزئـيا وهي في حــالة توازن كـما هو موضــح في الوثيـقة (3).

- أذكر شرطي التوازن.

- اسـتنتج شـدة دافعة ارخميدس مع التبريـر.

- أذكــر بعض خصــائص هــذه القــوة من حيث: نقطة التــأثير، الجهــة، الحــامل.

4- مثل القوى المؤثرة على الكرية في هذه الحالة باستعمال سلم الرسم التالي1cm        0.1N.

صفحة 1 من 2

تابع الاختبار التجريبي في مـادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                    مـــــاي 2024

الجزء الثاني: (8 نقاط)

230V

0V

230V

B

A

C

الوضعية الادمــاجية:

- استدعى والد أحمد تقني الكهرباء بسبب حدوث خلل على مستوى الشبكة الكهربائية لمطبخ منزلهم فاستعمل تقني الكهرباء جهاز متعدد القياسات للتأكد من سلامة مأخذ التوتر الكهربائي ذي الأطراف A,B,C كما هو موضح في الوثيقة (4).

1- سمّ مرابط المأخذ الكهربائي A,B,C.

الوثيقة (4)

2- اذكر نوع التيار الكهربائي المستعمل في المطبخ، وقدم رمزه.

3- حدد الشكل الموافق لتغيرات توتر هذا المأخذ بدلالة الزمن من بين الشكلين الموضحين في الوثيقة (5) .

Sv=70v/div

Sh=5ms/div

الوثيقة (5)

الشكل (2)

الشكل (1)

4- اعتمادا على الشكل (1) من الوثيـقة (5) : أحسـب التوتر الأعظمي (Umax) و الدور (T).

- قام التقنـي الكهرباء برسم مخطط الشبـكة الكهربـائية للمطبخ كما هو موضـح في الوثيـقة (6).

230V

Ph

N

5A

1A

6A

قاطع

تفاضلي

الأرض

عداد

فرن كهربائي

ثلاجة

الوثيقة (6)

- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديـلات و الإضافـات التي سيقوم بها التقني الكـهرباء لحماية الأجهزة الكهربائية و مستعمليـها من أخطار التيار الكـهربائي.

صفحة 2 من 2