المؤسسة : رابح بوباكور                     المستوى : السنة الرابعة متوسط                       التاريخ : 12/05/2024

الامتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول ( 06 ن ) :

ندلك قضيب بلاستيكي (A) بقطعة من الصوف و نقربه من كرية (B) مصنوعة من البولسترين و مغلفة بورق الألمنيوم و متعادلة كهربائيا ( الوثيقة 1 )

- صف ما يحدث للكرية (B) محددا نوع شحنتها بعد لمسها للقضيب البلاستيكي .

- حدد نوع التكهرب في هذه الحالة .

- نقرب الكرية (B) المشحونة من كريتين مشحونتين (C) ثم (D) على الترتيب فتأخذان الوضع الممثل في الوثيقة (2)

- حدد مع التعليل نوع شحنة كل من الكريتين (C) و (D) .

- أنقل الشكل الممثل في الوثيقة (2) و مثل عليه الفعلين المتبادلين بين كل كريتين في كل حالة .

- إذا علمت أن القوة المطبقة من طرف الكرية (B) على الكرية (C) هي FB/C = 2N

(B)

(B)

(C)

(D)

الوثيقة (2)

استنتج قيمة القوة المطبقة من طرف الكرية (C) على الكرية (B) . علل .

التمرين الثاني ( 06 ن ) :

لديك مخطط شبكة التغذية الكهربائية لأحد المنازل (الشكل 1)

- ماذا يمثل كل من A و B في المخطط ؟ علل .

- أعد رسم الشكل مع وضع جميع التعديلات و الإضافات اللازمة عليه .( لا ترسم مفك البراغي الكاشف ) .

- أردت التأكد من بعض البيانات الموجودة في المخطط الكهربائي، فقمت بإنجاز التجربة التالية مع أستاذك .

- سم الجهازين O و V

أحسب التوتر الأعظمي بطريقتين . تعطى Sv = 65 V/div

الشكل (1)

230.5

الجهاز V

شاشة الجهاز O

الوضعية الادماجية ( 08 ن ) :

من أجل تحضير أحد المحاليل الشاردية، قام مخبري بالتجربة الموضحة في الوثيقة (1) حيث وضع صفيحة معدنية في وعاء يحتوي على محلول حمض كلور الماء (HCl)  فلاحظ تآكل الصفيحة المعدنية و انطلاق غاز يحدث فرقعة في وجود لهب و ظهور لون أحمر آجوري بالمحلول الناتج .

- فسر سبب ظهور اللون الآجوري بالمحلول .وكيف يمكن الكشف عن الفرد الكيميائي المسؤول عن هذا اللون (أذكر اسم الكاشف و النتيجة المتوقعة) .

- استنتج مادة صنع الصفيحة المعدنية .

- سم الغاز المنطلق، واكتب صيغته الكيميائية ثم اكتب معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية .

- أخذ المخبري المحلول الشاردي الناتج عن هذا التفاعل الكيميائي و وضعه في وعاء التحليل الكهربائي كما هو مبين في الوثيقة (2) و بعد غلق القاطعة لاحظ ترسب معدن الحديد على أحد المسريين و انطلاق غاز الكلور على المسرى الآخر .

- كيف يمكن الكشف عن هذا الغاز ؟

- أكتب المعادلتين النصفيتين ثم استنتج المعادلة الاجمالية .