الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربيـة الوطنية

مديرية التربية لولاية الشلف                                                                      المقاطعة الثانية - بنايرية

امتحان تجريبي لشهادة التعليم المتوسط                                                            دورة: مــاي 2024

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                                     المـدة: ساعة ونصـف

الجزء الأول: ( 12 نقطة )

التمرين الأول: ( 06 نقاط )

- اشترت امرأة ملاعقا مطلية بطبقة من الزنك، و بعد مدة فقدت بريقها من كثرة الاستعمال، فأرادت تنظيفها بحمض كلور الماء (محلول كلور الهيدروجين) فلاحظت تأكل طبقة الزنك و انطلاق غاز

- سم الغاز المنطلق و بين كيف يتم الكشف عنه

- عبر عن التفاعل الحادث بإكمال المعادلة التالية و موازنتها:

…. + …( H++ Cl-) (aq)                                (Zn2+ +2Cl-)(aq) + )…((g)

(Zn2+ +2Cl-)

من أجل إعادة طلائها بالزنك استعمل المحلول الشاردي الناتج                            و وفق التجربة الآتية:

سم ما يلي:

- المسريين(a)  و  (b)

- المحلول الشاردي المستعمل

- حدد في أي مسرى يجب وضع الملعقة حتى يتم طليها

- أكتب المعادلة الإجمالية عند كل مسرى

- اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي

التمرين الثاني:(06نقاط)

تمعن في الوثيقة 1 وباعتبار الجسمان (S1) و (S2) في حالة توازن.

كتلتهما على الترتيب m1=350g  و m2=250g و السطح أملس مائل بزاوية =45°α عن المستوي الأفقي.

- أحسب ثقل الجسمين (S1) و(S2).

- حدد القوى المؤثرة على كل جسم مع الترميز.

- أكتب شرطي توازن كل جسم.

الوثيقة 1

مثل ثقل  الجسم (S1) بسلم رسم: 1Cm        1N ثم بتطبيق تحليل قوة إلى مركبتين استنتج بيانيا شدة القوتين المطبقتين من طرف النابض و السطح المائل على الجسم (S1).

صفحة 1 من 2

الجزء الثاني:  ( 08 نقاط )

الوضعيـة الإدماجيــة:

إستدعى والد أحمد تقني كهربائي بسبب حدوث خلل على مستوى الشبكة

الكهربائية لمطبخ منزلهم استعمل التقني الكهربائي جهاز متعدد القياسات للتأكد من سلامة مأخذ التوتر الكهربائي ذي الأطراف T, B, A كما هو مبين  في (الوثيقة-4)

(الوثيقة-4)

1- أ/  سم أطراف المأخذ الكهربائي T, B, A  ؟

ب/ ما نوع التيار المستعمل في المنزل (المطبخ)؟  أعط رمزه ؟ أذكر مميزاته.

(الوثيقة-5)

ج/ حدد الشكل الموافق لتغيرات هذا التوتر بدلالة الزمن من بين الشكلين الموضحين في (الوثيقة -5)

د/اعتمادا على الشكل(1) : استخرج دور المنحىوالتوتر الأعظمي.

2- قام التقني برسم مخطط للشبكة الكهربائية للمطبخ كما هو موضح في (الوثيقة -6-)

(الوثيقة-6)

الأرض

M

Ph

N

غسالة كهربائية

ثلاجـــة

مصباح

M

- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات التي سيقوم بها التقني الكهربائي لحماية الأجهزة الكهربائية  ومستعمليها من  أخطار التيار الكهربائي.

صفحة 2 من 2

أساتذة المادة تتمنى لكم النجاح

التصحيح النموذجي للاختبار التجريبي :

| الرقم | عناصر الإجابة | العلامة |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | مجزأة | المجموع |
| الجزء الأول | التمرين الأول:6ن - الشاردة السالبة التي تم الكشف عنها :شاردة الكلور الصيغة الشاردية للمحلول : و اسمه:محلول كلور الرصاص. - تسمية المسريين:المسرى:المهبط والمسرى:المصعد. - النوع الكيميائي الذي تم الكشف عنه بأزرق النيلة:غاز ثنائي الكلور - المعادلة الكيميائية النصفية الحادثة عند كل مسرى: - بجوار المهبط: - بجوار المصعد: المعادلة الإجمالية: الحالة الفيزيائية | 0.5 0.5+0.5 0.5+0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 | 1.5 01 0.5 03 |
|  | التمرين الثاني:6ن - القوى المطبقة على الجسم (S) في الشكل1 : ثقل الجسم (S) وقوة شد الخيطأو . تمثيل القوى المؤثرة:حساب طويلة الشعاعين - قيمة كتلة الجسم (S) : - تفسير اختلاف دلالة الربيعتين:تناقص قيمة دلالة الربيعة يعود للقوة المطبقة من طرف الماء على الجسم(S) (دافعة ارخميدس). استنتاج شدة دافعة ارخميدس: مميزات دافعة ارخميدس: نقطة التأثير; الحامل; الجهة; الشدة. مركز الجسم; شاقولي; من الأسفل نحو الأعلى. تمثيل دافعة ارخميدس: حساب طويلة الشعاع | 0.25×4 0.5×3 | 02.5 |
|  |  | 0.25+0.25 | 0.5 |
|  |  | 0.5 0.5 | 01 |
|  |  | 0.25×4 0.5+0.5 | 02 |
| الجزء الثاني | الوضعية الإدماجية:8ن - أ- تسمية أطراف المأخذ الكهربائي لمطبخ المنزل : A يمثل سلك الطور-B يمثل سلك الحيادي-T يمثل سلك الارضي - نوع التيار المستعمل في المنزل (المطبخ) تيار متناوب،رمزه () أو (AC) مميزاته: - له جهتان متعاكستان و شدته متغيرة. ج- الشكل الموافق لتغيرات هذا التوتر بدلالة الزمن هو: الشكل -1- د- استخراج دور المنحىوالتوتر الأعظمي: الدور: والتوتر الأعظمي: 2) توضيح التعديلات والإضافات اللازمة على المخطط: | 0.5×3 0.25×4 0.5 0.5 0.5 0.5×6 | 1.5 01 0.5 01 03 |

شبكة تقويم الوضعية:

| العلامة |  | المؤشرات | رقم السؤال | المعيـار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | مجزأة |  |  |  |
| 2.5 | 0.25 0.5 0.25 | - يحدد أطراف المأخذ الكهربائي ويتعرف على نوع ومميزات التيار الموجود بالمنازل - نوع التيار ومميزاته. - يستخرج الدور والتوتر الاعظمي. | س1 | 1-الترجمة السليمة للوضعية |
|  | 6×0.25 | - يحدد الإضافات و التعديلات اللازمة في الشبكة الكهربائية للمطبخ مبيننا ذلك على المخطط الكهربائي | س2 |  |
| 04.5 | 1.25 0.5 0.5 0.75 | أ- يسمي أطراف المأخذ الكهربائي (A الطور, B الحيادي, T الأرضي ) ب- يذكر أن نوع التيار الموجود بالمطبخ تيار متناوب ويعطي رمزه ويحدد مميزات ج- يبين أن الشكل 1 هو الشكل الموافق لتغيرات التوتر الكهربائي بدلالة الزمن د- يحسب الدور والتوتر الاعظمي. | س1 | 2- الاستعمال السليم لأدوات المادة |
|  | 0.25X6 | - يحدد التعديلات والإضافات على المخطط الكهربائي ( مخطط الأمن الكهربائي) | س2 |  |
| 0.5 | 0.25 0.25 | - التعبير بلغة علمية سليمة. - التسلسل المنطقي للأفكار و دقة الإجابة. | كل الإجابة | 3-انسجام الإجابة |
| 0.5 | 0.25 0.25 | - التمييز والإبداع.وضوح الخط والرسم . - نظافة وتنظيم ورقة الإجابة. | كل الإجابة | 4- الإتقان |