الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                     مديرية التربية لولاية سكيكدة                        متوسطة العيدوني عائشة                       الإختبار التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية         المدة ساعة و نصف                                                                                                                                                الجزء الأول : (12ن)                                                                                        التمرين الأول: (7ن )                                                                                        بغرض الحصول على غازي  ثنائي الهيدروجين وثنائي الكلور قمنا بإجراء التحليل               الكهربائي البسيط لمحلول كلورالهيدروجين صيغته الشاردية            (H⁺, Cl ⁻)  كما هو موضح في الوثيقة المقابلة :                              *حدد نوع التيار الكهربائي المستعمل في التجربة  وأذكر مميزاته .      *اقترح بروتوكول تجريبي للكشف عن الغازين الناتجين .                 * فسّر سبب ناقلية محلول كلور الهيدروجين للتيار الكهربائي وقارن بين ناقلية محلول كلور الهيدروجين  وناقلية المعادن  للتيار الكهربائي .                                 *نمذج التفاعل الحاصل في وعاء التحليل بمعادلة كيميائية عند كل مسرى.                       * أكمل المعادلة الكيميائية الإجمالية للتفاعل الحاصل                                                       ₂  H + ₍.. ₎......                        ₍..₎( ⁻l C + ......  )                                              التمرين الثاني :                                                                                               حقّق إلياس التجربة الموضحة في الوثيقة (2)  حيث قام         بشّد حلقة ((S مهملة الكتلة  بثلاث خيوط  إلى ثلاث ربائع     (₁D ) و( ₂D ) و(₃D)  فلاحظ أن الحلقة في  حالة سكون                                                                          1 ) أذكر شرطي توازن الجملة  S) )  في هذه الحالة     2) أعد رسم الوثيقة (3(على ورقة الإجابة بإستعمال     أدوات  الرسم وبدقة ثم مثّل القوتين  ₁Fو₂F  بالإعتماد  على  سلم الرسم                              cm  →   N      3)  أوجد محصلة القوتين ₁F و ₂F  بيانيا                   4) استنتج قيمة القوة ₃F  بيانيا  وحدّد مميزاتها                                                                                                                                                                                                                                                                              الوضعية الإدماجية: (8ن )                                                                                قام والد محمد بتركيب عوّامة جديدة  flotteur في خزّان الماء من أجل التحكم  في التعبئة    وعدم تبذ يرالماء. وهي عبارة عن كرة  بلاستيكية   كتلتها g 30  m =   يرفعها الماء عند امتلاءالخزّان  فتطفو وتغلق السدادة الموجودة عند فوهة  الأنبوب .ولكن عند  تشغيل المضخة لملء  الخزّان فإنه يشعر بصعقة  كهربائية  عند لمسه  للمضخة .                                                                                  اعتمادا على السندات وعلى مكتسباتك القبلية أجب   عمّا يلي :                                      ● حدّد سبب الصعقة الكهربائية التي  يشعر بها والد  محمد واقترح عليه حلا  لتفاديها مدعما إجابتك  بمخطط كهربائي لتشغيل المضخة .                                                            ● فسّر لماذا تطفو الكرية البلاستيكية فوق الماء .                                                      ● حدّد القوى المؤثرة على الكرية عند توازنها في حالة امتلاء الخزّان  مع الترميز             ● مثّل هذه القوى باستعمال سلم الرسم cm  1 N →    0,1                                       ● قدّم مثالا لأحد  التطبيقات العملية لدافعة أرخميدس مع الشرح المختصر.