الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية قالمـة                                                                       التاريخ: 12 مـاي 2024

متوسطات المقاطعة - 02 -                                                                     المستوى: الرابعة متوسط    الاختبار التجريبي الموحّد في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                                       المدة: سـاعة ونصف

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول:  (06 نقاط)

| من أجل حماية المواد الحديدية من التآكل (الصدأ) بفعل تعرّضها للرطوبة ، يتم تغليفها بطبقة رقيقة من معدن آخر وذلك باستعمال تقنيات وطُرق مختلفة. لتحقيق هذه الفكرة ، نضع مِفكْ براغي حديدي في وعاء زجاجي يحتوي على محلول كبريتات النحاس الثنائي (Cu2+ + SO42-) (aq)ذو اللون الأزرق وبعد مرور مدة زمنية، تترسب طبقة رقيقة حمراء اللون على المفك الحديدي، كما يختفي اللون الأزرق ويتشكل محلول جديد ذو لون أخضر فاتح (الوثيقة-2). 1- إلى ماذا يرجع اللون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس الثنائي؟ 2- فسّــرْ سبب اختفاء اللون الأزرق للمحلول وتشكل الطبقة الحمراء. | الوثيقة - 1. الوثيقة - 2. |
| --- | --- |

3- أ) - استنتج الصيغة الكيميائية للمحلول المُتشكل من بين الصيغ المُعطاة مع تبرير الإجابة:

(aq)( 2H+ + SO42-)   ،    (aq)( Fe2+ + SO42-)   ،   (aq)( Zn2+ + SO42-)(aq)    , ( Fe2+ + 2Cl-)

ب) - أكتب المعادلة الكيميائية المُنمذجة للتفاعل الحاصل مع تبيين الحالة الفيزيائية.

4- بيِّنْ باختصار كيف يمكن التأكّد تجريبيًا أن شوارد الكبريتات  SO42-(aq)لم تتأثر بالتفاعل.

التمرين الثاني:  (06 نقاط)

| للحد من التلوث البيئي تلجأ بعض الدول إلى استغلال الطاقات النظيفة والمُتجدّدة لتوليد التيار الكهربائي، مثل استعمال الخلايا الكهروضوئية أو استغلال طاقة الرياح بواسطة مراوح مرتبطة بتُوربينات ( مُنوّبة كهربائية) (الوثيقة-3). تُظهر الوثيقة-4 مُنحنيين لتوترين كهربائيين مُختلفين تم مُعاينتهما بجهاز راسم الإهتزاز المهبطي بين طرفي مولدين أحدها ينتج بواسطة الخلايا الكهروضوئيّة والآخر بواسطة تُوربينات تديرها الرياح . بالاعتماد على الوثيقتين - 3 و - 4: - أ- اذكر المكونين الأساسين للمُنوّبة . ب- سمّ الظاهرة المُعتمدة لإنتاج التيار الكهربائي على مستوى المُنوّبة . | الوثيقة - 3. Sv = 103.4 V/div Sh = …. ms/div. الوثيقة - 4 |
| --- | --- |

صفحة 1 من 2

تابع للاختبار التجريبي الموّحد في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                               دورة مـاي 2024

2 - حدّد الشكل الموافق لكل من:  - التوتر المُنتج بالطاقة الشمسية.      - التوتر المُنتج بطاقة الرياح.

3- قارن بين التيارين الذين تم تمثيل توتريهما بالمُنحيين في الشكلين 1 و 2 بإكمال الجدول التالي:

| الشكل | نوع التيار الكهربائي | جهة التيار الكهربائي | الرمز النظامي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

4- انطلاقًا من الشكل-1  في الوثيقة - 4:

- بيِّنْ أن التوتر المنتج (Ueff) يساوي 220 V.

- استنتج قيمة الحساسية الأفقية (Sh) علمًا أن التواتر ( f ) يساوي 50 Hz.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

الوثيقة - 5

أثناء القيام بعمليات الحفر في أحد مواقع البناء التابعة لولاية قالمة، تم العثور على تمثال كبير مصنوع من النحاس تُغطّي بعض أجزائه طبقة من مادة الكلس CaCO3 (s) .

- نعتبر (التمثال+ مادة الكلس) جُملة ميكانيكية (S)، كُتلتها m=250kg وتعطى الجاذبية الأرضية: g=10 N/Kg.

تم رفع الجُملة (S) بواسطة رافعة هيدروليكية حتى بلغت ارتفاع h =7m من عُمق الحُفرة، أين توقّفت الرافعة عن العمل لمدة زمنية حتى يتم تهيئة الشاحنة المُكلّفة بحملها، وهذا ما جعل الجُملة (S) في حالة توازن.  (أنظر الوثيقة – 5).

الوثيقة - 6

بعد وضع الجُملة (S) على متن الشاحنة، تم أخذها إلى مُختبر مُتخصّص لمُعاينة                                       التِمثال النُحاسي وإزالة مادة الكلس عنه باستعمال محاليل كيميائية مناسبة .

1- أحسب ثقل الجُملة الميكانيكية (S).

2- أعدْ رسم الوثيقة – 6 على ورقة الإجابة، ثم مثِّلْ عليها القوى المُطبّقة     على الجملة الميكانيكية (S)  وهي في حالة توازن، باستعمال سُلّم الرسم التالي:

1000 N                    1cm

3- اقترح تجربة تُبيّن من خلالها كيفية التخلّص من مادة الكلس دون إلحاق الأذى بالتمثال النُحاسي، مُدعمًا إجابتك بمعادلة كيميائية.

4- قدِّمْ بعض النصائح لعائلتك وأصدقاءك للتعامل الآمن مع المحاليل الكيميائية.

صفحة 2 من 2