مديرية التربية لولاية مستغانم                متوســـــــطة: بن سليمان حمو- 5 جويلية                 السنة الدراسية: 2023-2024

المستوى: الرابعة متوسط                        التاريخ: الاثنين 04/03/2024                                    المدة: ساعة و نصف

الاختبار الثاني في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول: (6 نقاط)

A

A

B

الوثيقة 1               الوثيقة 2

نعلق كرة (A)  كتلتها g10  بواسطة خيط (f) فتبقى في حالة توازن (الوثيقة 1).

- احسب شدة ثقل الكرة. علما أن قيمة الجاذبية الأرضية .g=10 N/Kg

- أكمل الجدول التالي محددا مميزات كل قوة من القوتين.

| القوة | نقطة التأثير | الجهة | الحامل | الشدة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الثقل |  |  |  |  |
| توتر الخيط |  |  |  |  |

- مثل على الوثيقة 1 القوى المطبقة على الكرة (s) باستعمال سلم الرسم N 1 cm0.1

- نشحن الكرية السابقة (A) و نعلقها بجانب كرية أخرى مشحونة (B) ، فتأخذان الوضع الممثل في (الوثيقة 2) بسبب التأثير المتبادل بينهما.

- اعط نص مبدأ الفعلين المتبادلين.

- انقل الشكل الممثل في الوثيقة 2 على ورقة الإجابة، و مثّل عليه الفعلين المتبادلين بين الكرتين.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

كربونات

الكالسيوم

الوثيقة 3

يعرف حمض كلور الماء  (HCl)تجاريا بروح الملح. ويستعمل لإزالة الترسبات الكلسية التي تحدث في المجاري المائية. عند إضافة روح الملح إلى الكلس (كربونات الكالسيومCaCO3)  ينتج غازثاني أكسيد الكربون والماء ومحلول شاردي يحتوي على شوارد الكلور Cl- وشوارد الكالسيوم Ca2+ (الوثيقة 3).

- كيف نكشف عن الأفراد الكيميائية في المحلول الناتج؟ أذكر اسمه.

- كيف يتم الكشف عن الغاز المنطلق في هذا التفاعل.

- أكتب معادلة التفاعل الحادث مبينا الحالة الفيزيائية.

- سم المبدأ المعتمد لموازنة المعادلات الكيميائية.

- أذكر بعض الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها عند استعمال حمض كلور الماء.

الوضعية الإدماجية:  (8نقاط)

في شبكة التغذية الكهربائية لإحدى المنازل لاحظت الأم أنها كلما تستعمل الغسالة تصدم كهربائيا عند لمس هيكلها المعدني، كما لاحظت ابنتها أنه عند استعمالها للغسالة و المكواة والمدفأة الكهربائية في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي. الشكل -4- يمثل مخطط الشبكة الكهربائية لمطبخ البيت.

- على ضوء ما درست و بالاستعانة بالمخطط 4:

- فسر سبب شعور الأم بصدمة كهربائية عند استعمالها للغسالة، واقترح حلا لذلك.

- اعتمادا على دلالات الأجهزة‎ ‎في المخطط -4-، بين سبب انقطاع التيار الكهربائي.‏

- أعد رسم المخطط مع تصحيح الأخطاء والتعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة.

المخطط -4-