الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

متوسطة البوعمراني محمد – بن علال                                              مديرية التربية لولاية عين الدفلى

المستوى: الرابع المتوسط                                                          السنة الدراسية:  2024 / 2025

اختبارالثلاثي الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                                    المدة: ساعة و نصف

الجزء الأول: ( 12 نقطة )

- التمرين الأول: ( 6 نقاط )

في حصة الأعمال المخبرية قدم الأستاذ لأيوب مجموعة من الوسائل التجريبية لمشاهدة مختلف الظواهر الكهربائية .

قصبة بلاستيكية

التجربة 1: قام أيوب بدلك قصبة بلاستيكية و تقريبها من القرص المعدني للكاشف                                                                     الكهربائي ،فلاحظ عدم انفراج ورقتي الألمنيوم .

ساق بلاستيكية

- إعتمادا على الوثيقة (1) حدد الخلل المتسبب في عدم تنافر الورقتين.

-  إقترح حلا يسمح بتنافر الورقتين .

الورقتين المعدنيتين

بعد ما وجد أيوب الحل  قام بدلك قضيب زجاجي بقطعة حرير و قربه من القرص                                                                  المعدني للكاشف دون لمسه فنفرت الورقتين المعدنيتين

الوثيقة (1)

- حدد طريقة تكهرب الورقتين و نوع الشحنة التي تظهر عليهما .

- - فسر ما حدث للورقتين مدعما إجابتك برسم تخطيطي .

التجربة 2: كريتي نواس كهربائي (b1) و(b2) غير مشحونتين ومعلقتين بوسطة خيط حريري ، قمنا بلمسهما بواسطة قضيب من الإيبونيت تم دلكه بقطعة من الصوف فلاحظنا تباعد الكريتين عن بعضهما و بقائهما متباعدتين رغم إبعاد القضيب عنهما كما في الوثيقة (2) .

الوثيقة (2)

قضيب الإيبونيت

- - حدّد طريقة تكهرب كل من : قضيب الإيبونيت و الكريتين (b1) و(b2)  .

- - قضيب الإيبونيت فقد أم اكتسب إلكترونات ؟ برّر إجابتك .

- - فسّر تباعد كريتي النواس وبقائهما متباعدتين بعد لمسهما من طرف قضيب الإيبونيت .

- التمرين الثاني: ( 6 نقاط )

أراد محمد أن يكشف عن مرابط المأخذ الكهربائي فوجد نوعين كما توضحه الوثيقة (3) فاستعمل جهاز الفولط متر فتحصل على النتائج المبينة في الوثيقة (4)

- - وضَّح الفرق بين المأخذ 1 و الماخذ2 في الوثيقة (3) .

- - أعد رسم الوثيقة (4) و تعرف على المرابط A و B و C بكتابة رموزها                                                   النظامية و تلوينها بألوانها المناسبة .

الوثيقة (3)

- إقترح طريقة أخرى للكشف عن مرابط المأخذ الكهربائي .

اقلب الصفحة

الصفحة 1 من 2

قمنا بمعاينة التوتر الناتج من المأخذ في الوثيقة (4) باستعمال الفولط متر و راسم الإهتزاز المهبطي فتحصلنا على النتائج المبينة      في الوثيقة (5) .

155.5  V

155.5  V

155.5    V

Sh = 5 ms / div

الوثيقة (4)

الوثيقة (5)

- - سمّ القيمة التي يشير إليها جهاز الفولط متر .

- - إستنتج التوتر الأعظمي .

- أحسب كل من الدور والتواتر ( التردد ) .

الجزء الثاني: ( 8 نقاط )

الوضعية الإدماجية: ( 8 نقاط )

اشترى والد سميرفرن كهربائي يحمل الدلالات التالية ( 220 V / 2200 W / AC ) و أحضر المصلّح الكهربائي إلى البيت لمعاينة المأخذ الكهربائي و إضافة مآخذ جديدة للمطبخ و عند الإنتهاء من الصيانة اشتكت الأم من المشاكل التي تواجهها في المنزل .

- المشكل 1: عند استبدال مصباح الغرفة يصاب الشخص بصعقة كهربائية على رغم من أن القاطعة مفتوحة .

- المشكل 2:  عند توصيل الفرن الكهربائي بالمأخذ 1 لم يشتغل الفرن رغم سلامة المأخذ .

- المشكل 3: الإصابة بصعقة كهربائية عند لمس الهيكل المعدني لكل من الثلاجة أو الغسالة .

إعتمادا على مكتساباتك القبلية و المخطط الموضح في الوثيقة (6) ساعد الكهربائي على حل مشاكل العائلة :

- - تعرف على الدلالات المكتوبة على الفرن الكهربائي .

- - فسر سبب كل من المشكل 1 و المشكل 3 . و اقترح حلولا مناسبة لكل منهما .

- - اقترح حلا مناسب للتشغيل الفرن الكهربائي من المأخذ 1 مع التبرير .

- أكمل المخطط التالي مراعيا فيه قواعد الأمن الكهربائي لحماية الأجهزة و الأشخاص من خطر التيار الكهربائي .

( 220 V - 2200 W )

الفرن الكهربائي

5 A

10 A

1

3

2

الوثيقة (6)

بالتوفيق

انتهى

الصفحة 2 من 2