الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية ميلة                                                                                      المستوى : الرابعة متوسط        متوسطة المجاهد طويل محمد السعيد- زارزة                                                        التاريخ : 01/12/2024

الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                             الــمــدة : ساعة و نصف

التمرين الأول (06ن) :

| قام حسام بلمس ساق معدنية بواسطة قضيب إبيونيت مشحون، بعد أن علق كريتي ألمنيوم (A) و (B) متعادلتين كهربائيا في الساق بواسطة سلكين نحاسيين كما هو موضح في الوثيقة 01. 1- صف ما يحدث بعد لمس القضيب المشحون للساق المعدنية، مفسرا ذلك. 2- نقوم باستبدال السلك النحاسي للكرية (B) بسلك حريري، ثم نلمس الساق المعدنية بواسطة قضيب الإبونيت. أ- صف ما يحدث للكريتين (A) و (B)، معللا ذلك. ب- استنتج الشحنة التي تظهر على الكرية (A) و على الكرية (B). |  |
| --- | --- |

التمرين الثاني (06 نقاط) :

|  | - في حصة الأعمال المخبرية حقق محمد التركيب الموضح في الوثيقة 02، بحيث يدور المغناطيس بسرعة ثابثة أمام الوشيعة. 1 - حدد الصمام المتوهج عندما تكون القاطعة في الوضع A ثم عندما تكون في الوضع B، مع التعليل في كل حالة. 2- سم نوع التيار الناتج عندما تكون القاطعة في الوضع A، و عندما تكون في الوضع B ، مبينا خصائص كل تيار من حيث الجهة و الشدة. II. لاحظ محمد على راسم الإهتزاز المهبطي المخططين الممثلين في الوثيقة 03 . 1- انسب كل شكل في الوثيقة 03 بنوع التيار الكهربائي المناسب 2- احسب كل من : - التوتر U في الشكل 01. - التوترالفعال Ueff في الشكل 02. 1/2 |
| --- | --- |

الوضعية الإدماجية (08نقاط)

انتقلت عائلة ندى إلى منزلهم الجديد، و ما إن شرعوا في توصيل الأجهزة الكهربائية و استخدامها لاحظوا مجموعة من المشاكل  التي عكرت عليهم فرحتهم بالمنزل الجديد :

المشكل 01 : إصابة الأم بصعقة كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة .

المشكل 02 :إصابة الأب بصعقة كهربائية عند تغيير المصباح رغم فتح القاطعة .

المشكل 03 : عدم اشتغال المكيف بالرغم من أنه جديد .

المشكل04 : عند تشغيل كل من  الغسالة و المكيف و المصباح في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي عن كامل المنزل.

لفهم أسباب هذه المشاكل استعان الأب بمخطط التركيب الكهربائي للمنزل (الوثيقة 04)

N

Ph

220V,45A 4A

10 A

20 A

غسالة

مكيف

المأخد

02

02

المأخد01

20 A

M

5A

5500 W

الوثيقة 04

بالاستعانة بمخطط التركيب الكهربائي لمنزل عائلة ندى و على ضوء ما درست :

1 – اقترح طريقتان تجريبيتان للتفريق بين سلك الطور و الحيادي مع شرح كل طريقة .

2 – اذكر الأسباب التي أدت إلى حدوث كل مشكل ثم اقترح حلولا ممكنة لكل مشكلة .

3 – أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه الحلول المقترحة و كذلك بعض الإضافات أو التعديلات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة و الأشخاص من أخطار التيار الكهربائي .

2/2                                                                     بالتوفيق