الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

المؤسسة:معاهدة تافنة –الأمير عبد القادر                            السنة الدراسية:2024/2025

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المستوى: الرابعة متوسط				                     المدة: ساعة

الجزء الأول:12ن

التمرين الأول:6ن

نلمس الراس المعدني لكاشف الكهربائي بقضيب مدلوك شحنته:

q=-3.2*10-13C

1-ما نوع القضيب المدلوك؟ علل؟

2-حدد طريقة تكهرب كل من :-القضيب

-ورقتي الكاشف

؟S1وS23-مادا ستلاحظ على مستوى الصفيحتين المعدنيتين

-فسر ذلك؟

4-نصل الراس المعدني للكاشف السابق براس كاشف اخر

بواسطة مسطرة بلاستيكية كما توضحه الوثيقة المقابلة.

-ما تلاحظ؟ مع التعليل ؟

التمرين الثاني:6ن

تعطّل المأخذ الكهربائي الموصول بالثلاجة لبيت عمر ,  فأراد عمر إصلاح العطل ,  ذهب إلى محـــــل بيع الأدوات , فوجــــــد نوعين من المآخذ الكهربائية – انظر  الشكلين - :

1- برأيك أي من المأخذين مناسب ؟ علل؟

اشترى عمر المأخذ المناسب و أراد تركيبه فوجد أسلاك مختلفة الألوان .

2- سمّ الأسلاك مع ذكر لون كل سلك؟, و أعط طريقتين للتمييز بينهم؟

قصد معرفة خصائص هذا المأخذ و معاينة توتر أنجز عمرتجربة فتحصل على المنحنى البياني المقابل:

- ما اسم الجهاز الذي يستعمل للمعاينة؟

- ما طبيعة التوتر المعاين؟ اعط رمزه؟

اعتمادا من البيان:

- احسب القيمة التوترالاعظمي ثم استنتج قيمة التوتر الفعال؟

- احسب الدور ثم استنتج التواتر؟

الجزء الثاني:

الوضعية الادماجية:{8ن}

بغية تثبيت شباك حديدي لنافدة بالبيت, استعمل جهاز التلحيم الكهربائي سليم ,لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الالي التيار عن المنزل.

كما اكدت الام تكرار هده الحادثة كلما شغلت الفرن و المدفاة

الكهربائيين في ان واحد, و تشعر بصدمة كهربائية كلما لمست

هيكل المعدني للثلاجة.

1-فسر سبب إصابة الام بصدمة الكهربائية و سبب فصل القاطع الالي التيار

الكهربائي عن المنزل؟

2-اقترح حلا لكل مشكلة؟

3- اذكر اهم قواعد الامن الكهربائي في المنازل؟

4-اليك مخطط كهربائيا علميا، اجري التعديلات الازمة؟

بالتوفيق للجميع