مديرية التربية لولاية -سكيكدة                                               -  متوسطة : قنوش عمار

الأستاذ : عبد الرؤوف بوزيد                                             المــــــــــســــــــــتوى:الرابعة متوسط .

اختبار الثلاثي الأول في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.            المدة: ساعة و نصف

الجزء الأول : 12 نقطة

الوضعية الأولى : (06) نقاط

من أجل  تفسير  ظاهرة التكهرب و الأفعال المتبادلة بين جسمين مشحونين  قام الأستاذ رفقة تلاميذه بالتجارب التالية :

-علق كرية (A) متعادلة كهربائيا مصنوعة من  البوليستيرين مغلفة بورق الالمينيوم بواسطة خيط ناقل في النهاية (D)

للقضيب المعدني الموضوع على حامل عازل  ثم قام بمايلي:

-قرب من الكرية (A)كرية (B) مشحونة بشحنة سالبة وفي نفس اللحظة لمس النهاية (E)للقضيب المعدني بقضيب بلاستيكي مدلوك لاحظ (الوثيقة1

- ماذا نقصد بالعبارات التالية : كرية متعادلة ، كرية مشحونة بشحنة سالبة

- صف ماذا يحدت للكريتين ؟ مع التفسير.

- حدد طريقة تكهرب كل من الطرف البلاستيكي والكرية (A).

- نستبدل  القضيب المعدني باخر زجاجي ونلمس نهايته E بقضيب بلاستيكي مشحون.

- حدد الحالة الكهربائية للكرية .

- بعد مدة نقرب الكرية (B) المشحونة من الكرية (A) دون لمسها فنلاحظ إنجداب الكرية (A) نحو الكرية (B) (الوثيقة 2).

- علل سبب إنجداب الكرية (A) نحو الكرية (B) ؟

الوضعة الثانية :( 06نقاط )

تتجه معظم دول العالم إلي التخلي عن المحركات الحرارية والإعتماد على المحركات الكهربائية حفاظا علي البيئة والتقليل من استعمال الطاقات الأحفورية ، ففكر أحد السائقين الذي يمتلك سيارة كهربائية في طريقة لشحن بطارية سيارته بأقل التكاليف اعتماد على الاداة المبينة في الوثيقة3:

- سم الاداة المستعملة في عملية الشحن ؟ مبينا عناصرها الاساسية ومحددا العنصر المحرض والمتحرض  .

- مانوع التيار الذي تنتجه هذه الاداة اثناء دورانها ؟ اعط رمزه .

- أثناء إجرائه لعملية الشحن قام بربط جهاز فولط متر رقمي بين طرفي الاداةعلى التفرع لاحظ الوثيقة 4:

- ◄  ماذا تمثل القيمة التي اشار إليها الفولط متر ؟ استنتج القيمة الأعظمية لهذا التوتر .

- ◄    أرسم المنحنى الذي يظهر على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي عند توصيله بهذه الأداة وهي مشتغلة (منحني  كيفي)

- ربط السائق جهاز الامبير متر على التسلسل مع هذه الأداة فأشار إلي القيمة 12.3A

- ماذا تمثل هذه القيمة ؟ استنتج شدةالتيار الأعظمية Imax

- كيف تساهم هذه السيارة في الحفاظ على البيئة؟

الصفحة( ½)( اقلب الورقة من فضلك)

الجزء الثاني :

الوضعية الادماجية:(08) نقاط

انتقلت عائلة شعيب وكريم إلى منزل جديد ، و بهذه المناسبة اشترت العائلة  مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية منها الجديدة ومنها المستعملة و عند تركيب شعيب لأحد الأجهزة لاحظ أنه كتب عليه الدلالات التالية :(2A , 50hz , 220 V) و بعد تركيب الأجهزة و تشغيلها اشتكت العائلة من عدة مشاكل كهربائية :

- المشكلة 1:  كلما لامست الأم الهيكل المعدني للغسالة شعرت بصدمة كهربائية .

- المشكلة 2: عند تشغيل الغسالة و الثلاجة و مجفف الشعر في آن واحد ينقطع التيار عن كامل المنزل .

- المشكلة 3: كلما أراد كريم تغيير المصباح شعر بصدمة كهربائية رغم فتحه للقاطعة .

اعتمادا على مكتسابتك و على السندات المقدمة ساعد العائلة بالإجابة عن الأسئلة التالية :

- ماذا تمثل الدلالات المكتوبة على الجهاز      ( 2A , 50hz , 220 v)

- سم العناصر (B) و (C) الممثلة في المخطط مبينا دور كل منهما .

- حدد الأسباب المحتملة لهذه الحوادث ثم اقترح الحلول المناسبة ( استعن بالجدول )

| المشاكل | الأسباب | الحلول |
| --- | --- | --- |
| المشكلة 1 |  |  |
| المشكل 2 |  |  |
| المشكل 3 |  |  |

- اعد رسم المخطط مع تصحيح الأخطاء الموجودة فيه و إضافة عناصر الحماية اللازمة .

بالتوفيق للجميع أستاذ المادة

الصفحة( 2/2)