الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متوسطة : حمادو بوعزة التاريخ: 06 /12/2024 المستوى : الرابعــة متوسط المدة: ساعة و نصف

الاختبار الاول في مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزءالأول: 12 نقطة

القضيب A

كرية ألمينيوم

التمرين الأول:(  06نقاط)

قصد دراسة احدى الظواهر الكهربائية فوج الاستاذ المتعلمين الى فوجين حيث قام

فوج الاول بدلك قضيب A و الفوج الثاني بدلك قضيب B :

- ﺇنطلاقا من التجربة (1) و (2):

ما هي مادة صنع كل من القضيب Aوالقضيب B؟ برّر اجابتك.

- قام فوج الاول من التلاميذ بتقريب القضيبA من كرية ألمينوم متعادلة كهربائيا.

- ماذا نقصد بكرية ألمنيوم متعادلة كهربائيا ؟

القضيب B

ساق معدنية

صف ما يحدث لكرية الألمنيوم مدعما اجابتك بتفسير علمي.

- بينما قام فوج الثاني بلمس القضيبBبقرص كاشف كهربائي، فلاحظوا تنافر ورقتي الكاشف.

- ما طريقة شحن الكاشف الكهربائي ؟

- فسّر تنافر ورقتي الكاشف الكهربائي.

- ما هي الظاهرة المراد دراستها في هذه التجارب؟

التمرين  الثاني:(06 نقاط)

قام الأستاذ برفقة مجموعة من التلاميذ بربط جهاز فولط متر بين طرفي مأخذ لأحد أقسام المتوسطة (الوثيقة -1- ) وكذلك جهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصلوا على المنحنى في (الوثيقة -2- ).

(الوثيقة -1- )

جهاز فولطمتر

224

79v/div

5ms/div

(الوثيقة -2- )

جهاز راسم الاهتزاز المهبطي

- ما الغرض من استعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي ?

- حدد نوع التوتر الذي تم معاينته ?

- انطلاقا من الوثيقتين أحسب المقادير الفيزيائية التالية:

- قيمة التوتر الأعظمي Umax،

- الدورT ثم استنتج التواترf  .

- على ماذا تدل القيمة المسجلة على جهاز فولط متر ? تاكد منها حسابيا .

الجزءالثاني: (08 نقاط)

الوضعية الادماجية :

صادف انتقال عائلة أمين إلى منزلهم الجديد جملة من المشاكل التي تتطلب اتصال بتقني في الكهرباء منها:

- تعرض أم ﺃمين لصدمة كهربائية عند ملامستها للهيكل المعدني للغسالة .

- عدم اشتغال الفرن رغم سلامته يحمل الدلالتين   P=2200w / U=220v  .

- اصابة والده بصعقة كهربائية عند استبداله للمصباح رغم  فتح القاطعة .

عند حضور التقني لاحظ ﺃمين ﺇستعماله لمفك البراغي الكاشف وبعد تشخيصه وجد عدة مشاكل لخصها في المخطط الموضح في الوثيقة التالية .

التعليمات:

بناء على ضوء ما درست واعتمادا على المخطط الكهربائي.

- ماهو الغرض من استعمال مفك البراغي الكاشف .

- ماذا تعني الدلالتين   P=2200w / U=220v

- أكمل الجدول وذلك بذكر المشكلة وسببها وطرح الحل الموفق لها :

| المشكلة | السبب | الحل الموافق له |
| --- | --- | --- |

بالتوفيق للجميع

أعد رسم المخطط الكهربائي وانجز عليه التعديلات والاضافات المناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.