الجمـهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشعــبية

متوسطة                           ﴿    فرض الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية   ﴾    المدة : ساعة

المستوى الرابعة متوسط                                                                                     السنة الدراسية: 2024- 2025

* التمرين الأول: (06نقاط) :

الوثيقة 1

حمل كلٌّ من احمد ويوسف قضيبان مشحونان أحدهما من الإيبونيت والآخر من 
الزجاج وقرّباه من الجهازالمبين في الوثيقة (1) دون ملامسته.

- مانوع الشحنة المحمولة على كلٍّ من الزجاج والإيبونيت ؟

- صف ما الذي لاحظه كل من احمد و يوسف.

- فسّر في كل حالة ما الذي يحدث.

- سمّ هذا الجهازالمستعمل وما طريقة التكهرب في التجربة ؟

*التمرين الثاني :(06نقاط)

الوثيقة2   2222é02

من أجل إنتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح في الوثيقة (2)

- سم العناصر A،B،C.

- ما هو الشرط اللازم لإنتاج تيار كهربائي في هذا التركيب؟

- ماذا تسمى هذه الظاهرة؟

- أعط مثالا من الحياة اليومية تطبق فيه هذه الظاهرة.

الوثيقة 3

نستبدل العنصر C براسم الاهتزاز المهبطي مع تحقيق الشرط المذكور في السؤال (I-2) فيظهر على شاشة الراسم المنحنى الموضح في الوثيقة (3)

علما أن الحساسية الشاقولية مضبوطة على القيمة Sv= 2v/div                 و الحساسية الأفقية مضبوطة على القيمة Sh= 50ms /div

- ما نوع التوتر الذي يظهر على الشاشة؟ علل.

- أحسب التوتر الأعظمي  (Umax)واستنتج قيمة التوتر الفعال.

- عرف الدور  (T)و احسب قيمته.

- استنتج التواتر (f).

- اذا قمنا بتدوير المغناطيس و الوشيعة في نفس الاتجاه و بنفس السرعة ,ماذا تتوقع ان يظهر على شاشة الجهاز ؟ مع التعليل.

- نستبدل العنصر A  و B ببطارية اعمدة

مانوع التوتر المشاهد على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي , مثله كيفيا باستعمال المسح الزمني ثم عند ايقاف المسح الزمني.

الوضعية الإدماجية : (08نقاط)

العنصر 1

العنصر 2

أراد محمد أن يبرهن لأبيه أنه مهتم بدروسه وبدأ يشرح تجربة قامو بها في مؤسستهم باستعمال العناصر المبينة في الوثيقة (4)

- تعرف على العناصر المستعملة في التجربة.

- ما هو الهدف من التجربة؟ اشرح كيف يتم ذلك؟

الوثيقة 4

تملك عائلة محمد ثلاجة عند لمسها من طرف الأم تشعر بصدمة كهربائية, وعند تغييرالأب لغمد المصباح يصاب بصدمة كهربائية رغم فتحه للقاطعة, تمثل الوثيقة (5) مخطط التركيب الكهربائي للمنزل.

- ماذا نقصد بPh   و N ؟

- ما هو سبب شعور الأم بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الثلاجة وسبب شعور الأب بصدمة عند تغييرلغمد المصباح؟

- اقترح حلاً لكل مشكلة.

- أعد رسم المخطط موضحا عليه التعديلات والإضافات الازمة.

الشكل - 02-

الوثيقة 5