امتحان في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا        ﴿الرابعة متوسط﴾

التمرين الأول: (06 نقاط)

في حصة العلوم الفيزيائية، كلف الأستاذ فوجين من التلاميذ بانجاز التجارب المبينة في الوثيقتين (1) و (2).

| الفوج الأول: تقريب قضيب ايبونيت (A) مشحون من كرية ألمنيوم (B) غير مشحونة. (الوثيقة 1). 1. ما نوع الشحنة التي يحملها قضيب الايبونيت؟ برأيك كيف شحن؟ 2. فسر ما يحدث للكرية (B)؟ مع الشرح. 3. أعط طريقة تكهرب الكرية (B) مع ذكر نوع الشحنة التي ستحملها. الفوج الثاني: تقريب دون لمس قضيب بلاستيكي (V) يحمل شحنة سالبة من الطرف (D) لقضيب معدني والذي يلمس كرية (B) عند الطرف (C). (الوثيقة 2) 1. ماذا يحدث للكرية؟ 2. أعط طريقة تكهرب الكرية (B). ما نوع الشحنة التي ستحملها؟ |  |
| --- | --- |

التمرين الأول: (06 نقاط)

| أحمد تلميذ في السنة الرابعة متوسط وبعد دراسته لميدان الظواهر الكهربائية، أراد تطبيق بعض ما درسه فقام بالتجربة الموضحة في الوثيقة 4. 1. ما الظاهرة التي أراد أحمد تطبيقها؟ 2. ما نوع التيار الناتج؟ وما هي مميزاته؟ 3. من الوثيقة: أ. أحسب قيمة التوتر الأعظمي Umax. ب. استنتج قيمة التوتر الفعالUeff . ج. أحسب قيمة الدور T. د. أحسب قيمة التواتر (التردد)f . الوضعية الادماجية: (08 نقاط) | الوثيقة 04 |
| --- | --- |

- انتقلت أسرة إلى بيتها الجديد فلاحظت الأم حادثتين:

- الحادثة الأولى: عند تشغيل الفرن الكهربائي الخالي من أي عطب، لاحظت الأم انقطاع التيار الكهربائي عن دارة المأخذ الذي يغذيه رغم سلامة هذا المأخذ، في حين أنه لم ينقطع عن بقية الدارات الأخرى.

- الحادثة الثانية: انطفاء المصباح الكهربائي و تلف المنصهرة.

- في رأيك ما هو سبب الحادثتين؟

إليك المخطط الخاص بدارة المطبخ استعن به لتحديد أسباب الحادثتين.

- اقترح حلولا لتفادي الحادثتين ولضمان سلامة الأجهزة و المستعمل من خطر التيار الكهربائي.

- اعد رسم المخطط النظامي مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة