الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية.                                                          متوسطة تويزة مصطفى

المستـوى: الرابـعة متوسط.                                                         المدة :ساعة ونصف

التاريخ:    01 /12/2024                    الاختبارالأول في مادة العـلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول : (06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية قام الأستاذ برفقة تلاميذه بالتجارب التالية ( الوثيقة 1) حيث استعملوا قضيب (C) مجهول مادة الصنع ، و كرية   (B) متعادلة كهربائيا معلقة في حامل عازل بواسطة خيط حريري

- سم طريقة التكهرب لكل من : القضيب (C) في التجربة 1 و الكرية  (B) في التجربتين 2 و 3

- ماذا تعني العبارة " الكرية  (B) متعادلة كهربائيا " ؟

- إذا علمت أن الكرية  (B) بعد نهاية التجربة 3 أصبحت لها شحنة كهربائية قيمتها QB=+4.8X10-16C

- هل الكرية (B) فقدت أم أكتسبت إلكترونات ؟

- استنتج مادة صنع القضيب  (C)

- أعط تفسيرا مناسبا لتكهرب القضيب (C) في التجربة 1 و الكرية  (B)  في التجربة 2

التمرين الثاني : (06 نقاط)

من أجل إنتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح في الشكل (وثيقة 2)

- سم العنصرين 1 و 2 مع تحديد دو ريهما

- ما طبيعية التيار الكهربائي المتحصل عليه ؟ أعط رمزه

- ما الظاهرة الكهربائية التي الأستاذ لإنتاج هذا التيار الكهربائي

- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز الفولط متر ؟

- نقوم بتدوير العنصر(A)  أمام العنصر (B)  ثم نستبدل الفولط متر براسم الإهتزاز المهبطي فيظهر على الشاشة المنحنى الموضح في (الوثيقة 3)

أحسب القيمة الأعظمية لهذا التوتر الكهربائي   Umaxو الدور  T

(وثيقة 3)

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

إستدعى والد أحمد تقني كهربائي بسبب حدوث خلل على مستوىالشبكة الكهربائية لمطبخ منزلهم  ، حيث استعمل الكهربائي جهاز الفولط متر للتأكد من سلامة المأخذ ذي الأطراف A.BT كما هو موضح في الوثيقة 4

- تعرف عل أطراف هذا المأخذ الكهربائي

قام التقني برسم مخطط للشبكة الكهربائية للمطبخ كما هو موضح في المخطط (الوثيقة 5 )

- برأيك ماهي أهم الأخطار الكهربائية التي يمكن أن يتعرض لها أفراد الأسرة مبينا سبب حدوث كل منها مع ذكر حلول مناسبة لكل منها

- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات و الإضافات التي سيقوم بها التقني لحماية الأجهزة الكهربائية         و مستعمليها من أخطار التيالر الكهربائي .