|  | السنة الدراسية: 2024/2025 |
| --- | --- |
| امتحان الفصل الأول | المستوى : سنة 4 متوسط |
| اختبار مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا | المــــــــــــــدة: ساعة ونصف |

الجزء الأوّل: (12 نقطة)

التّمرين الأوّل: (06 نقاط)

نقوم بتحقيق كل من التركيبات الكهربائية الثلاثة الموضحة في الوثيقة -1- :

(3) محلولx

(1) مسحوق كبريتات النحاس CuSO4

(2) محلول مائي سكري

الوثيقة -1-

- بيّن حالة المصباح في الدارتين (1) و (2)  . علّل .

- نضيف كمية من الماء المقطر إلى وعاء الدارة (1).

- صف ما يحدث . علل.

- أكتب الصيغة الشّاردية لهذا المحلول (1).

- إذا علمت أن المصباح توهج في الدارة (3):

- حدّد نوع هذا المحلول . فسّر انتقال التيار الكهربائي فيه.

- يحتوي المحلول x على ذرات الألمنيومAl التي فقدت 3e- وذرات الكلور Cl التي اكتسبت1e-.

- سمّ هذا المحلول. أكتب صيغته الشّاردية ثم صيغته الإحصائية

التّمرين الثّاني: (06 نقاط)

يتزايد عالميا الطّلب على السّيارات الكهربائية الصّديقة للبيئة لكونها تحتوي بطارية قابلة للشّحن , تُوَفِّرُ محطات التعبئة

مأخذان كهربائيان مختلفان لشحن بطاريات السّيارات ( الوثيقة 2 )

- تعرّف على نوعي التيار الكهربائي  في الوثيقة (2) .

الوثيقة -2-

ميّز بين التّيّارين من حيث: ( المصدر, الجهة, الشدة ).

II/- في محطّات الإنتاج يتمّ معاينة أحد أنواع التّيّارين

كما هو موضّح في الوثيقة (3).

3 –  أحسب بطريقتين مختلفتين كل من :

أ- التّوتّر الفعّال Ueff

ب- شدّة التّيّار الأعظمية imax   .

الوثيقة -3  -

السند : U=R×I

صفحة 1 من 2

الجزء الثّاني: (08 نقاط)

الوضعيّة الإدماجيّة :

صادفت عائلة محمد عدة مشاكل كهربا ئية في مسكنهم الجديد الذي اشتراه أبوه حديثا ومن بين هذه المشاكل:
   أ/ أراد أبو محمد استبدال مصباح أحد الغرف فأصيب بصدمة كهربائية عند لمسه لأحد أسلاك التوصيل.
  ب/  عدم اشتغال الفرن الكهربائي عند توصيله بمأخذ التيار الكهربائي الخاص به . 
  ج/ إصابة والدة محمد بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة المعد ني.

الوثيقة- 4  - توضح المخطط ا لكهربائي الذي اعتمد في انجاز هذه الدارات الكهربائية.

/1فسر سبب إصابة الأب والأم بالصدمة الكهربائية؟ مع اقتراح حل لكل حالة. ( أجب في جدول ) .

| السّبب الحل |  |
| --- | --- |
| إصابة الأم بصدمة كهربائية |  |  |
| إصابة الأب بصدمة كهربائية |  |  |

2/ فسّر سبب عدم اشتغال الفرن الكهربا ئي رغم سلامته  مع اقتراح حل مناسب ليشتغل عاديا .

# 3/ أعد رسم المخطط ا لكهربائي من جديد مبيّنا عليه التّعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة والأشخاص من أخطار         التّيّار ا لكهربائي.

الوثيقة - 4  -

قد يدرك المتأني بعض حاجته

وقد يكون مع المستعجل الزلل

بالتّوفيق

# ملاحظة: قدّم عملاً نظيفًا ومنظّمًا مع احترام الوقت.

صفحة 2 من 2