الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                                                                                           السنة الدراسية :2024/2025م

مديرية التربية لولاية غرداية                                                                                                                       التاريخ :01/12/2024 م

متوسطة الشيخ محمد علي دبوز  ـ  القرارة  ـ                                                                                           المستوى : الرابعة متوسط

الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية  و التكنولوجيا                                                                            المدة: ساعة  ونصف

التّمريـن الأول : (6 نقاط )

في حصة للأعمال المخبرية قام مجموعة من التلاميذ بدلك قضيب زجاجي (A) بقطعة صوف وتقريبه إلى الكرية (B) المصنوعة من البولسترين و المغلفة بورق الألمنيوم و المتعادلة كهربائيا،

كما هو موضح في الوثيقة ـ 1 ـ

- صف ما يحدث للكرية (B) مع التفسير .

- اشرح ما المقصود بالتعادل الكهربائي؟

- حدد طرق تكهرب كل من القضيب (A) والكرية (B) .

إذا علمت أن شحنة الكرية بعد نهاية التجربة هي:  q = +80 x 10-19C                             الوثيقة ـ 1 ـ

- أ)   هل الكرية اكتسبت الكترونات أم فقدت ؟ علل .

ب) أحسب عدد الإلكترونات المكتسبة أو المفقودة .

# التّمريـن الثّاني: (6 نقاط )

بغرض معاينة توتر كهربائي بين طرفي مولد استعمل تقني كهربائي جهازا خاصا مع جهاز متعدد القياسات (الفولطمتر) فتحصل على المعطيات الموضحة في الوثيقة ـ 2 ـ

12.77V

6v/div W

10ms/div

الوثيقة ـ 2 ـ

- ما اسم الجهاز المستعمل لمعاينة هذا التوتر الكهربائي؟ وماذا تمثل الدلالتين (6v/div   و  10ms/div)  المسجلتين عليه ؟

- أحسب دور المنحنى T  ثم استنتج تواتره  F.

- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز متعدد القياسات؟

- أحسب التوتر الأعظمي Umax بطريقتين مختلفتين.

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط )

يعاني صاحب محل لبيع المواد الغذائية من مجموعة من المشاكل الكهربائية في محله رغم حداثة تجهيزاته

و من بين هذه المشكلات :

المشكلة A: عند توصيل المكيف بالمأخذ الكهربائي لا يشتغل رغم سلامته.

المشكلة B: إصابة صاحب المحل بصعقة كهربائية عند استبداله للمصباح.

المشكلة C: كل من يلمس الهيكل المعدني للثلاجة يصعق كهربائيا.

معتمدا على معلوماتك وعلى المخطط الكهربائي الخاص بالمنزل ( الوثيقة ـ 3 ـ) أجب على مايلي:

- حدد سبب هذه المشاكل (A B C).

- بين ماهي الإجراءات (الحلول)الواجب اتخاذها لتفادي هذه المشاكل؟

- أعد رسم المخطط الكهربائي للمنزل مبينا عليه التعديلات و الإضافات المناسبة، محترما قواعدالأمن الكهربائي.

5A

2200 W

V220

ثلاجة

الوثيقة ـ 3 ـ                 .

ـ كل التوفيق و النجاح نرجوه لكم  ـ