الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنيـــــــــــــــة                                                                                                                                        السنة الدراسية: 2024/ 2025

مديرية التربية لولاية : سيدي بلعباس                                                                                                              مستــــــــــــــــــوى : السنة الرابعة متوسط

متوسطة : غفور محي الدين – بضرابين -                                                                                                        المدة: 1 ساعــــــة و نصف

الاختبار الاول للثلاثي الاول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الاول : 12ن

التمرين 1:

إليك التركيبتين التاليتين الموضحتين في الوثيقة المقابلة

- بعد غلق القاطعة، سجل ملاحظاتك في كلتا التركيبتين.

- نضيف ماء مقطر للتركيبتين:

- صف ماذا يحدث في كل تركيبة، مع التعليل.

- أكمل الجدول التالي اعتمادا على المحلول الناتج في التركيبة 1.

| اسم الشاردة | رمزها | نوعها |
| --- | --- | --- |

تركيبة 1

تركيبة 2

التمرين 2:

- لمعرفة نوع التيار الكهربائي لمنبعين① و② نقوم بتحقيق التركيب التجريبي الموافق للمخطط الكهربائي الممثل في (الوثيقة -1- )

ماذا اذا علمت أنه عند غلق القاطعة K  في:

- الوضعية B يضيء الصمام الضوئي D1 فقط

- الوضعية C  يضيء الصمامان الضوئيان D1  و  D2 مرة بمرة

- حدد نوع التيار الكهربائي لكل من المنبعين ①و ② مبررا اجابتك .

- عند غلق الجهاز في الوضعية C  يشير الجهاز الأمبير مر الى القيمة 10mA

الوثيقة 1

2 - أ- سم الشدة التيار الكهربائي التي أشار اليها جهاز الامبير متر

ب- احسب القيمة الاعظمية  IMAX   لهذا التيار الكهربائي ب  (A)

12

نقوم بربط كل من المنبعين السابقين ① و ② كل على حدى براسم الاهتزاز المهبطي فتحصلنا على الشكلين (1) و (2) في (الوثيقة – 2 -) و اللذان يبينان تغيرا التوتر U(V) بدلالة الزمن t(s)

6

0.03

0.04

0.01

0.02

الشكل 1                                                                                                                الشكل 2

الوثيقة 2

- حدد الشكل الموافق لكل من :

- التوتر الكهربائي بين طرفي المنبع ①و التوتر الكهربائي بين طرفي المنبع ②

- اعتمادا على الشكل 1:

| أ- أوجد كلا من : | ب- استنتج كلا من: |
| --- | --- |
| - قيمة الدور - عين قيمة التور الأعظمي | - التواتر - التوتر المنتج |

الجزء الثاني: 08 ن

الوضعية الادماجية:

انتقلت عائلة تقوى الى منزلهم الجديد حيث قام والديها ببعض الترتيبات فيما يخص صيانة و تنظيف بعض الأجهزة الكهرومنزلية  و منه

واجهتهم المشكلات التالية :

المشكل 1:اصابتها بصعقة كهربائية كلما لامست هيكل الثلاجة

المشكل 2:عدم اشتغال الغسالة رغم سلامتها لذلك قامت بتفقد اسلاك توصيل .فلفت انتباهها ملصقة تحتوي على الدلالات

التالية (2200 w-220v)

المشكل 3: ملاحظة حدوث شرارة كهربائية في المأخد الكهربائي للفرن عند محاولة استخدامه

- اعتمادا على المكتسباتك السابقة و المخطط المقابل اجب على مايلي :

- ماذا يمثل كل من A  و B .اقترح طريقة أخرى للمعاينة

- أذكر سبب كل حادثة (مشكل)؟ مع تقديم حلول

- أعد رسم المخطط مع اجراء التعديلات المناسبة

ثلاجة

غسالة

فرن كهربائي