متوسطة : فيلالي لمطاعي – بوحا تم                                                                  المستوى : الرابعة متوسط

التاريخ : 01 - 12 - 2024                                                                            المدة : ساعة و نصف

الاختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الاول : 12 ن

التمرين الاول : 05 ن

غير مشحونتين بساق معدنية متصلة    (B)و (A)    نعلق كريتين خفيفتين من الألمنيوم

معلقة بخيط حريري. (B) معلقة بسلك ناقل بينما الكرية (A)الكرية   بحامل عازل ،

نقوم بدلك قضيب بلاستيكي بقطعة صوف ثم نلمس الجزء المدلوك بطرف الساق

(-1- لاحظ الوثيقة ) المعدنية

الوثيقة -1-

1- ما نوع الشحنة التي يحملها القضيب البلاستيكي ؟

ما يحدث لكل كرية ، مستنتجًا طريقة تكهرب كل منهما.( بالشحنات الكهربائية )  2- فسر مهجريًا

3- ما ملاحظاتك المتوقعة حول الكريتين ؟

4- نبعد القضيب البلاستيكي عن الساق المعدنية ، ماذا يحدث للكريتين ؟

التمرين الثاني : 07 ن

من أجل إنتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح بالوثيقة -2- :

مع ذكر دور كل عنصر منها .(C) , (B) , (A)   1- سم العناصر

2- ما الشرط اللازم تحقيقه في هذا التركيب ليتم إنتاج تيار كهربائي ، مع ذكر

اسم هذه الظاهرة ؟

3- لهذه الظاهرة تطبيقات في حياتنا ، أذكر واحدة منها .

الوثيقة -2-

4- لأجل التعرف على بعض خصائص هذا التوتر و بعد تحقيق الشرط اللازم

بجهاز راسم اهتزاز مهبطي فيظهر على شاشة الجهاز منحنى(C) نستبدل العنصر

بشكل متموج ، إذا علمت أن:

0.02 s       * الدور قيمته :

0.004 s   * الحساسية الأفقية قيمتها :

3 v/div   * الحساسية الشاقولية قيمتها :

(2) المنحنى

(1) المنحنى

أ- أي المنحنيين يوافق هذه المعطيات: (1)أو (2)؟ مع التعليل.

ب- أحسب التوتر الفعال لهذا التيار حسب المنحنى المختار.

صفحة1/1