الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                                                     السنة الدراسية: 2420/2025

متوسطة علي دواجي  – تيزي نبشار -                                                                         المستوى: الرابعة متوسط

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                                                     المدة: ساعة و نصف

التمرين الأول: (06ن)

دلك سمير قضيبا زجاجيا بقطعة صوف, ثم قربه إلى نواس كهربائي دون ملامسته (النواس كهربائي: كرية خفيفة من الألمنيوم متعادلة كهربائيا معلقة بخيط حريري إلى حامل خشبي ).  السند-01-

خيط

1-أ- سم الطريقة التي شحن بها القضيب الزجاجي.

ب- ماهي الشحنة الكهربائية التي تظهر على القضيب الزجاجي المدلوك؟

ج- صف ماذا يحدث للكرية مع الشرح.

قضيب زجاجي

د- ما نوع التكهرب الحادث ؟

2- ترك سمير الكرية تلامس القضيب الزجاجي المدلوك:	السند -1-

- ماذا سيحدث للكرية ؟  فسر ذلك مدعما إجابتك برسم توضيحي.

- سم الطريقة التي تكهربت بها الكرية.

3- نقوم بدلك قضيب نحاسي بقطعة قماش، ثم نقربه من قرص كاشف كهربائي فلم يحدث شيء لصفيحتي الألمنيوم.

- فسر ذلك.         ب- إقترح حلا لنجاح التجربة.

التمرين الثاني (06ن):

تشحن بطارية السيارة بواسطة المنوب حيث ينتج تيارا كهربائيا متناوبا عند تدوير بكرته بواسطة محرك السيارة، قصد معاينة التوتر الكهربائي الناتج من طرف المنوب إستعملنا الجهاز الموضح في (السند 02).

- ما اسم جهاز المعاينة الموضح في (السند 02) ؟

- عن طريق المنحنى البياني الموضح في الجهاز أحسب :

أ)- التوتر الأعظمي (Umax)       ب) التوتر المنتج (Ueff)             ب)- الدور (T)               ج)- التواتر (ꬵ)

- نستبدل المنوب بالبطارية و نقوم بمعاينة التوتر الكهربائي بواسطة الجهاز الموضح في (السند 2).

3- ما نوع التوتر الكهربائي في هذه الحالة ؟ ما خصائصه؟ أرسم كيفيا المنحنى البياني الخاص به.

4- أكتب العلاقة بين الشدة المنتجة Ieff والشدة الأعظمية Imax للتيار الكهربائي محددا جهاز قياس شدة التيار.

المعطيات: SV=4V/div             Sh=6ms/div

صفحة 1من 2                                                  اقلب الورقة

الوضعية الإدماجية: (08ن)

صادفت عائلة عماد عدة مشاكل كهربائية في مسكنهم الجديد  وذلك في جزء من التركيب الكهربائي المبين في الوثيقة 3 أدناه:

المشكلة الأولى: عند نزع المصباح من غمده يصاب بصدمة كهربائية رغم أن القاطعة مفتوحة.

المشكلة الثانية: عند لمس الأم لهيكل الغسالة تصاب بصدمة كهربائية .

المشكلة الثالثة: عند توصيله لفرن كهربائي يحمل الدلالات(2200w-220v) بالمأخذ 2 لا يشتغل الفرن.

المشكلة الرابعة: بعد إصلاح ما سبق لاحظ انقطاع التيار عند تشغيل الأجهزة معا.

1-ما سبب كل مشكلة؟

2-قدم حلولا تعالج بها كل مشكلة.

3- ما نوع المآخذ المستعملة في المخطط ؟ أذكر طريقة للتمييز بين مرابطها.

4- أعد رسم المخطط الكهربائي الموضح في السند 3 مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة والأشخاص من أخطار التيار الكهربائي. ( وضح على الرسم دلالات العناصر الكهربائية).

السند3

صفحة 2 من 2                                                 بالتوفيق