| الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متوسطة الشهيد المرحوم بن ملوكة محمد - الزبوجة السنة الدراسية: 2025/2024 التصحيح النموذجي لإختبار الفصل الأول المستوى: الرابعة متوسط |  |  |
| --- | --- | --- |
| المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا المدة: ســـــــــــــــــاعة |  |  |
| عناصر الإجابة | العلامة |  |
|  | مجزأة | مجموع |
| الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط) - نوع الشحنة الكهربائية لقضيب الإيبونيت بعد الدّلك: هي شحنة سالبة. - - - + - - + + - - - + + + + + قطعة صوف انتقال الإلكترونات أثناء الدلك قضيب إيبونيت تفسير ما حدث بين قضيب الإيبونيت وقطعة الصوف أثناء الدّلك: تنتقل الإلكترونات من قطعة الصوف إلى قضيب الإيبونيت فتصبح شحنة الصوف موجبة لأنه فقد إلكترونات، وشحنة الإيبونيت سالبة لأنه اكتسب إلكترونات. (يقبل الرسم كإجابة صحيحة) - الملاحظة: نلاحظ حدوث تنافر بين الكرية والقضيب النحاسي. زجاج مدّلوك قضيب من النحاس AB حامل خشبي A B اتجاه انتقال الإلكترونات يحدث تنافر التفسير : تنقل الإلكترونات من الكرية والطرفB نحو الطرفA للقضيب النحاسي، فيصبح للكرية والطرفB من القضيب النحاسي نفس الشحنة الموجبة، مما يؤدي إلى حدوث تنافر. (يقبل الرسم كإجابة صحيحة) - إذا استبدلنا القضيب النحاسي بمسطرة بلاستيكية لا يحدث شيء للكرية. التعليل: لأن البلاستيك من العوازل، وبالتالي لا يسمح بإنتقال الإلكترونات عبره. | 0.5 | 0.5 |
|  | 0.5 x 3 | 1.5 |
|  | 01 | 01 |
|  | 0.5 x4 | 02 |
|  | 0.5 0.5 | 01 |
| التمرين الثاني: (06 نقاط) - اسم الظاهرة: التحريض الكهرومغناطيسي. العنصر المحرّض: المغناطيس، العنصر المتحرّض: الوشيعة - الشكل (01): يمثل التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية / نوعه: توتر مستمر الشكل (02): يمثل التوتر الكهربائي بين طرفي المنوّبة / نوعه: توتر متناوب - من الشكل (2) نستنتج أنّ التوتر الأعظمي : Umax=12 V استنتاج التوتر الفعالUeff:Ueff=Umax2=122=8.48 V - حدد الدورT : T=n ×SH=4×5=20ms=0.02s استنتاج الترددf f=1T=10.02=50 Hz | 3 x 0.5 | 1.5 |
|  | 4 x 0.5 | 02 |
|  | 0.5 | 1.25 |
|  | 0.25 x 3 |  |
|  | 0.25 x 3 | 1.25 |
|  | 0.25 x 2 |  |
| الجزء الثاني: (08 نقاط) الوضعية الإدماجية: - تفسّير سبب انقطاع التيار الكهربائيّ عن دارة الفرن عند تشغيله: P=U×I ⟹I=PU=2200220=10 A شدّة التيار الكهربائيّ اللازمة لتشغيل الفرن أكبر من شدة التيار التي تتحملها المنصهرة مما أدى إلى إتلافها.(دلالة المنصهرة غير مناسبة). - الحل المناسب لتشغيل الفرن من نفس المأخذ هو: استعمال منصهرة ذات دلالة مناسبة 10A. - أ. التعديلات والإضافات المناسبة لحماية الأجهزة الكهربائية ومستعمليها من أخطار التيار الكهربائيّ: التعديلات: - استبدال منصهرة دارة الفرن بأخرى ذات دلالة10A . - تركيب القاطعة على سلك الطور. - تركيب منصهرة ذات دلالة في دارة المصباح5A . الإضافات: - توصيل سلك الأرضي في مأخذ دارة تشغيل السخان الكهربائيّ. - تركيب منصهرة ذات دلالة 20A (حساب دلالتها) في دارة تشغيل السخان الكهربائيّ . P=U×I ⟹I=PU=4400220=20A Ph N سخان كهربائي فرن كهربائي العداد 10A 2200W 4400W 5A 20A 5A ب. رسم المخطط مع التعديلات والإضافات المقترحة. |  |  |

الصفحة 2 من 3

0.25 x 5

| المعايير | الأسئلة | المؤشرات | العلامة |
| --- | --- | --- | --- |
| الوجاهة | س2 س1 س3 | - يعطي تفسيرا لسبب انقطاع التيار الكهربائيّ. - يذكر حلا لتشغيل الفرن. - يذكر تعديلات وإضافات. - يرسم مخططا كهربائيا. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| الإستخدام السليم لأدوات المادة | س1 س2 س3 | - يعطي تفسرا (سببا) صحيحا لسبب انقطاع التيار الكهربائي بحساب شدة التيار الكهربائي اللازمة لتشغيل الفرن ومقارنتها بدلالة المنصهرة. - يذكر حلا صحيحا لتشغيل الفرن. - يذكر التعديلات والإضافات المناسبة كل على حدة مع ضرورة حساب شدة التيار اللازمة لتشغيل السخان الكهربائي. - يرسم مخططا كهربائيا عليه التعديلات والإضافات المناسبة. | 0.5 x 4 0.5 0.5 x 2 |
| الإنسجام | كل الأسئلة | - التعبير بلغة علمية سليمة - التسلسل المنطقي للأفكار - دقة الإجابة (استعمال وسائل الرسم واحترام الرموز ....) | 0.75 |
| الإبداع والإتقان | كل الأسئلة | - وضوح الخط والرسومات - تنظيم الفقرات - الابداع | 0.5 |

الصفحة 3 من 3

الصفحة 2/2