الجزء الثاني : 08 ن

الوضعية الادماجية :

كُتب على (الوثيقة -3-)    اشترى فلاح حاضنة بيض مستعملة ذات هيكل معدني

.  AC  -  220 V  -  1100 Wالبطاقة الملصقة عليها الدلالات التالية :

1- ماذا تعني كل دلالة من هذه الدلالات بالنسبة لهذا الجهاز ؟

2- أصيب الفلاح بصدمة كهربائية عند محاولته :

* تغيير غمد مصباح المستودع الذي وضع به حاضنة البيض رغم فتحه

الوثيقة-3-

للقاطعة التي تتحكم فيه.

* لمس الهيكل المعدني لحاضنة البيض أثناء تشغيلها.

يمثل المخطط التالي جزءًا من مخطط الشبكة الكهربائية لمستودع الفلاح ، بالاعتماد على ما سبق و السندات أجب عن

مايلي :

يمثل الطور؟ علل. (B)و (A)       أ – أي من المربطين

ب - أذكر سبب إصابة الفلاح بالصدمة الكهربائية في كل حالة.

ج - اقترح حلاً لكل مشكلة ليتجنب الفلاح الإصابة مرة أخرى.

A

B

قاطع تفاضلي

الجهاز

وثيقة -4-

صفحة 2/2                                                      بالتوفيق