الوضعية الاولى: (6.5ن)

- أ. فقد اليكترونات. ب. تكهرب بالتأثير. التفسير: يحدث اعادة تموضع الاليكترونات في الكرية حيث تنتقل الى الوجه الغير مقابل للقضيب فيحدث تجاذب.; 0.5 0.5 1. - أ. الكرية A. لأن السلك النحاسي ناقل. ب. تكهرب باللمس. التفسير: تنتقل الاليكترونات من الايبونيت عبر القضيب المعدني و السلك النحاسي الى الكرية A.; 0.5 0.5 0.5 1. - أ. الكرية B1 سالبة. الكرية B2 موجبة. ب. الاجسام المتماثلة في الشحنة يحدث تنافر. الاجسام المختلفة في الشحنة يحدث تجاذب.; 0.5 0.5 0.5 0.5.

الوضعية الثانية: (6ن)

- عند غلق القاطعة K1 فقط يتوهج الصمام 2 عند غلق القاطعة K2 فقط يتوهج الصمام 1 و 2 بالتناوب; 0.5 0.5. - عند غلق القاطعة K1 : تيار كهربائي مستمر و رمزه DC أو ═ عند غلق القاطعة K2 : تيار كهربائي متناوب و رمزه AC أو ~; 0.5 0.5. - الاستنتاج: للتيار الكهربائي المستمر جهة مرور واحدة من القطب + الى القطب – للتيار الكهربائي المتناوب جهتين متعاكستين.; 0.5 0.5. - القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي: Umax = 6 V التوتر الفعال: Ueff = Umax / 1.41 = 6 / 1.41 = 4.25 V; 0.5 1. - زمن دورة واحدة: T = 0.02 S التردد: F = 1 / T = 1 / 0.02 = 50 Hz; 0.5 1.

الوضعية الادماجية: (7.75ن)

- الجزء 1:. - أطراف المأخذ الكهربائي: A: الحيادي رمزه N لون العازل أزرق. B: الطور رمزه Ph لون العازل أحمر. C: الارضي رمزه T لون العازل أخضر و أصفر.; 0.75 0.75 0.75. - عند التلامس بين A و B: دارة مستقصرة. دور التوصيل C: الحماية من خطر التسرب.; 0.5 0.5. - الجزء 2:. - حدد الأخطاء والنقائص الواردة في مخطط الشبكة ثم أرفقها بالأخطار المحتمل حدوثها: الرقم; الأخطاء والنقائص; الأخطار المحتمل حدوثها. 1; - لا يوجد توصيل أرضي في المأخذ.; - الاصابة بصدمة كهربائية عند لمس الهيكل المعدني.. 2; - القاطعة موصولة في الحيادي.; - الاصابة بصدمة كهربائية عند استبدال المصباح.. 3; - المنصهرة 15A غير مناسبة للجهاز: I = P / U = 4400 / 220 = 20A; - تلف المنصهرة. 4; - شدة الاجهزة معا أكبر من شدة القاطع: I = 1 + 20 = 21A > 16A; - انقطاع التيار عن كامل الشبكة..; 0.75 0.75. - الحلول المقترحة: المشكل; الأخطاء والنقائص. 1; - تركيب توصيل أرضي في المأخذ.. 2; - تركيب القاطعة في سلك الطور.. 3; - استبدال المنصهرة 15A بأخرى مناسبة 20A.. 4; - اعادة ضبط القاطع عند شدة أكبر من 21A أو استبداله..; 0.5 0.5 0.5. - المخطط الكهربائي:; 0.5 0.5 0.5.