وزارة التربية الوطنية                                                             متوسطة فرادي بوسبة –شبيطة مختار -

مديرية التربية لولاية الطارف                                                    السنة الدراسية : 2024/2025

| إختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية و تكنولوجيا | المدة : 1 سا و 30 | المستوى : الرابعة متوسط |
| --- | --- | --- |

الجزء الأول ( 12 نقطة ) :

التمرين الأول (05 نقاط )

في حصة الأعمال المخبرية قام أحمد بتجربة الموضحة في الوثيقة( 01)  بهدف دراسة ظاهرة علمية,حيث قرب  قضيب زجاجي مدلوكا من قرص المعدني  للكاشف  الكهربائي دون الملامسة , فلاحظ تنافر الورقتين .

- سم هذه الظاهرة .

- حدد شحنة القضيب الزجاجي المدلوك .

- فسر سبب تنافر الورقتي محددا شحنتهما .

- لو إستبدلنا الساق المعدنية بساق زجاجية .

4-1 - حدد ما يحدث للورقتي في هذه الحالة مع  التعليل .

5-

التمرين الثاني ( 07 نقاط ) :

تعتمد بعض الدول في إنتاج الكهرباء على مياه السدود و ذلك بتدفق الماء عبر الأنابيب بضغط عال و ذلك بتدوير العنفات فتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية بمقدار حوالي 1000V كما توضحه الوثيقة 02

الوثيقة 02

الوثيقة 03

1-  أذكر الجهازالأساسي لتوليد الطاقة الكهربائية في هذه المحطة (بالإعتماد على الوثيقة 02 )موضحا الظاهرة التي يعتمد عليها .

2- أ/  حدد نوع التيارالكهربائي الناتج ( بالإعتماد على الوثيقة 03), ثم إستنتج التوتر الكهربائي الأعظمي Umax .

2-ب/ أحسب قيمة الدور إذا كان التواتر الكهربائي المنزلي هو 50Hz.

3- أذكر مصار أخرى لإنتاج الطاقة .

الصفحة 1/2

الجزء الثاني ( 08 نقاط ) الوضعية الإدماجية:

تمثل الوثيقة 04 جزءمن مخطط دارة كهربائية  لمنزل دعاء إلا أنها صادفتها بعض المشاكل , تتمثل في :

المشكل 01: لاحظت أنها كلما غيرت مصباح الغرفة تصاب بصعقة كهربائية رغم أن القاطعة مفتوحة .

المشكل 02: تصاب  دعاء بصعقة كهربائية لدى لمسها لهيكل الفرن  .

المشكل 03: عند تركيبها لدارة الفرن الكهربائي لاحظت أنه لا يشتغل  رغم أنه سليم .

المشكل 04 : عند تشغيل الفرن الكهربائي , المكواة و المدفأة في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي عن المنزل بأكمله .

إعتمادا على مادرست أجب عما يلي :

الوثيقة  04

- سم الدلالات التالية :  220V-25A-10A

- قدم سبب وحل لكل مشكل .

- أعد رسم مخطط للدارة الكهربائية مع تقديم التعديلات و الإضافات المناسبة و محترما قواعد الأمن الكهربائي .

الصفحة 2/2