الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المستوى : رابعة متوسط                                                                         متوسطة :محمد شبايكي         السنة الدراسية 2024-2025

الفرض الأول في مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا      الــمــدة : ساعة

التمرين الأول (10) :

في حصة الأعمال المخبرية قام أحمد بتجربتين :

التجربة (1) : دلك قضيب زجاجي و قربه من كرية ألمنيوم (A) خفيفة متعادلة كهربائيا (الوثيقة 01)

1 – حدد نوع شحنة القضيب الزجاجي بعد الدلك مع التبرير

2 – صف ماذا يحدث عند تقريب القضيب المشحون من الكرية مع التفسير

.

التجربة (2) : أحضر كرية ألمنيوم (B) خفيفة مشحونة بشحنة سالبة معلقة بخيط حريري و تلامس الطرف C  لقضيب معدني موضوع على حامل عازل طرفه الآخر D قريب من قرص معدني لكاشف كهربائي (الوثيقة 02)

3 - برأيك ما نوع الشحنة التي تظهر على القرص المعدني؟ استنتج شحنة ورقتي الألمنيوم.

4 – صف ما يحدث لورقتي الكاشف الكهربائي مع التفسير .

5– ماذا يحدث عند استبدال القضيب المعدني بآخر بلاستيكي ؟ لماذا ؟

التمرين الثاني (10ن) :

يضيء مصباح الدراجة الهوائية أثناء حركتها عن طريق التيار الكهربائي الذي ينتجه الدينامو .

1 – اذكر أهم مكونات الدينامو و ما هي الظاهرة التي تسمح للدينامو بإنتاج التيار الكهربائي ؟

2 – ما نوع التيار الكهربائي الناتج؟ أذكر مميزاته؟

نقوم بتوصيل الدينامو أثناء حركة الدراجة بجهاز فولط متر ثم بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي , فنسجل على جهاز الفولطمتر توتر قيمته 6,364 V بينما يعطينا راسم الاهتزاز المهبطي التسجيل المقابل (الوثيقة 03)

3 – ماذا تمثل قيمة التوتر المقاسة بالفولط متر ؟ استنتج قيمة التوتر الأعظمي

الوثيقة 03

4 – أحسب قيمة كل من الدور T و الترددf حيث

يعطى : SH = 10 ms/div