متوسطة الشهيد صلعة أمحمد – البيض -                                                          السنوات الرابعة

الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                       المدة : ساعة و نصف

التمرين الأول: (06 نقاط)

لدراسة ظاهرة التكهرب. قام الأستاذ في المخبر برفقة مجموعة من التلاميذ بدلك قضيب بلاستكي بقطعة صوف ثم لامس الطرف (A) من صفيحة النحاس الموضوعة فوق حامل عازل و طرفها الآخر (B ) يلامس رأس الكاشف الكهربائي (الوثيقة -1-) .

- حدد الشحنة التي يحملها القضيب البلاستيكي  المشحون .

- صف ما يحدث للوريقتين .ثم فسر ذلك.

- أذكر طريقة تكهرب كل من القضيب البلاستيكي ووريقتي الألمنيوم .

- بين ما يحدث للورقتين عند استبدال الصفيحة النحاسية بقضيب

الوثيقة -1-

من الإيبونيت ؟ علل .

التمرين الثاني:  (06 نقاط)

| للحد من التلوث البيئي تلجأ بعض الدول إلى استغلال الطاقات النظيفة والمُتجدّدة لتوليد التيار الكهربائي، مثل استعمال الخلايا الكهروضوئية أو استغلال طاقة الرياح بواسطة مراوح مرتبطة بتُوربينات ( مُنوّبة كهربائية) (الوثيقة-2) . تُظهر الوثيقة-3 مُنحنيين لتوترين كهربائيين مُختلفين تم مُعاينتهما بجهاز راسم الإهتزاز المهبطي بين طرفي مولدين أحدها ينتج بواسطة الخلايا الكهروضوئيّة والآخر بواسطة تُوربينات تديرها الرياح . بالاعتماد على الوثيقتين - 2 و - 3: - أ- اذكر المكونين الأساسين للمُنوّبة . ب- سمّ الظاهرة المُعتمدة لإنتاج التيار الكهربائي على مستوى المُنوّبة . | الوثيقة - 2. Sv = 103.4 V/div. الوثيقة - 3 |
| --- | --- |

2 - حدّد الشكل الموافق لكل من:  - التوتر المُنتج بالطاقة الشمسية.      - التوتر المُنتج بطاقة الرياح.

3- قارن بين التيارين الذين تم تمثيل توتريهما بالمُنحيين في الشكلين 1 و 2 بإكمال الجدول التالي:

| الشكل | نوع التيار الكهربائي | جهة التيار الكهربائي | الرمز النظامي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

4- انطلاقًا من الشكل-1  في الوثيقة - 3:

- بيِّنْ أن التوتر المنتج (Ueff) يساوي 220 V.

- استنتج دور هذا المنحنى علمًا أن التواتر ( f ) يساوي 50 Hz.

الوضعية الإدماجية : ( 08 نقاط )

رحلت عائلة أحمد الى بيتها الجديد بعد إتمامه، وبعد الوصول والاستقرار لاحظت العائلة جملة من المشاكل متعلقة بالشبكة الكهربائية في المطبخ وهي:

المشكلة 01: عند تغيير الأب مصباح المطبخ يصاب بصدمة كهربائية رغم فتح القاطعة.

المشكلة 02: تشعر الأم دائما بصعقة كهربائية قوية عند لمسها هيكل الثلاجة.

المشكلة 03: عند توصيل مكواة استطاعتها 2200 W في المأخذ (2) لا تشتغل.

تمثل (الوثيقة -4-) المخطط الكهربائي لشبكة الكهربائية في المطبخ.

مأخذ (2)

5 A

Ph

v

N

v

220 V

مصباح

مأخذ (1)

M

ثلاجة

الوثيقة – 4 -

من خلال نص الوضعية والمخطط الكهربائي الممثل أعلاه أجب عن الاسئلة التالية:

- حدد الأسباب المحتملة لكل مشكلة.

- ماهي الحلول (التعديلات والإضافات) الواجب اتخذها للحد من هذه المشاكل؟

- اعد رسم المخطط مع احترام قواعد الأمن الكهربائي للأجهزة والأشخاص.