الوضعية الادماجية :

اشترى والد سامي منزلا لكنه قديم الانشاء نوعا ما و لذلك صادفه وجود مشاكل في الشبكة الكهربائية للمنزل منها:

- الشعور بصدمة كهربائية عند ملامسة الثلاجة .

- عدم اشتغال المدفأة عند توصيلها في المأخذ (02).

استعان الوالد  بتقني في الكهرباء لتحديد سبب كل مشكل و حله ، حيث استعمل التقني في البداية جهاز متعدد القياسات لمعاينة التوتر الكهربائي في المأخذ ذو المرابط:

(T-A-B) كما هو مبين في الوثيقة (01).

- أ/ حدد أطراف المأخذ الكهربائي T-A-B ، ثم اقترح طريقة أخرى للتعرف على مرابط المأخذ.

- أعطى التقني مخطط نظامي لجزء من شبكة المنزل أين يظهر الخلل (الوثيقة 02) .

الوثيقة-01-

كما اقترح على الاب استبدال المنصهرة في المأخذ الثاني بقاطع تقسيمي يحدد الشدة المناسبة التي يسمح لها بالمرور

أ/ حدد سبب المشكلتين الموجودتين في المنزل مع تقديم الحلول المناسبة.

ب/ أعد رسم مخطط الدارة موضحا عليه التعديلات و الحلول  التي سيقوم بها التقني الكهربائي لحل المشاكل .

3- أعط  طريقتين للوقاية و السلامة من أخطار الكهرباء.

I=7A

بالتوفيق

الوثيقة-02-