الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية سعيدة                                                         المستوى: الـرابعة متوســط

متوسطة رفاس إبراهيم                                                          التــاريــخ: 02 / ديسمبر /2024

اختبار الثلاثي الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                          المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول ::

في حصة الأعمال المخبرية فوّج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين     وقدّم لهما الوسائل التجريبية لمشاهدة الظواهر الكهربائية

التجربة الأولى :

لدينا ( B1 )  و  ( B2 ) كريتان من الألمنيوم مشحونتان بشحنة سالبة  معلقتان على حامل عازل .

باستعمال قفاز بلاستيكي نقوم بتقريب قضيب  ( A ) مشحون من الكرية ( B1 ) فتنفر عنه ، و قضيب آخر  (C) مشحون من الكرية  ( B2 )  فتنجذب إليه  كما هو موضح في الوثيقة -1 –

-1  حدد شحنة كل من القضيب ( A )والقضيب  (C)  ؟ علل إجابتك ؟

-2        فسر سبب استعمال القفاز البلاستيكي ؟                                               الوثيقة 1

التجربة الثانية  :

قاموا بدلك مصاصة بلاستيكية وتقريبها من القرص المعدني لجهاز الكاشف  الكهربائي، فلاحظوا ان هناك خلل في الجهاز ادى الى عدم  انفراج ورقتي الأليمنيوم. الوثيقة-2

- في رأيك أين الخلل مع التعليل ؟ ثم اقترح حلا مناسب ؟

الوثيقة-2

بعد نجاح التجربة وتنافر ورقتي الأليمنيوم . فسرسبب تنافر ورقتي الأليمنيوم ؟مع الشرح.

التمرين الثاني

منوبة

ما الظاهرة الكهربائية التي تعتمد عليها المنوبة في عملها؟  أذكر مبدا عمل المنوبة ؟

- وما مكونيها الأساسيين؟

منوبة

يمكننا معاينة التوتر الكهربائي الناتج من المنوبة والبطارية براسم الاهتزاز المهبطي  كما يظهر في الشكل 2 و 3، كما يمكننا قياس توتر المنوبة باستعمال جهاز الفولط متر (الشكل4) .

- حدد من الشكلين 2 و3 أيهما يمثل مخطط توتر المنوبة .

- استنتج التوتر المنتج Ueff للمنوبة؟

الشكل 1

أحسب التوتر الأعظمي Umax.

- أذا استبدلنا العنصر في الشكل 4بجهاز الامبيرمتر مسجل عليه القيمة 5A. ماذا تمثل هذه القيمة

أحسب شدة التيار الاعظمية Imax.

( الشكل 1 ).

الشكل2

الشكل3

الشكل4

الوثيقة 2

V

الجزء الثاني:

(الوضعية الإدماجية) (08 نقاط)

- بعد معاناة لسنوات من أزمة السكن تحصل محمود على سكن عدل هو وعائلته. بعد استقرارهم صادفتهم عدة مشاكل منها:

- انقطاع التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي عند غلق قاطعة المصباح.

- انقطاع التيار الكهربائي عن القاطع الآلي عند تشغيل الفرن والمكواة في آن واحد.

- إصابة أم علي بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الفرن المعدني.

- عدم اشتغال المدفأة في المأخذ الذي وُصِّلت به رغم انها سليمة .

1- مادا تعني الدلالات التالية :50HZ , 220V  ,10A, 1200W

2- بالاعتماد على مخطط الدارة أدناه فسر سبب كل مشكل واقترح حلولا لمعالجتها مع التبرير .

3- أعد رسم الدارة مع تعديل الأخطاء وإضافة النقائص.

بالتوفيق

صفحة  2 من 2