متوسطة سلامي موسى -الدشمية-                                                                                          السنة الدراسية: 2024/2025       المستوى: السنة الرابعة                                                                                                             المدة: ساعة ونصف.

اختبار الثلاثي الأول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

الوضعية الأولى :

في حصة الأعمال المخبرية، فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب.

الفوج الأول: دلك قضيبا بلاستيكيا (A) بقطعة صوف وقربه من الكرية (B) مصنوعة من البولسترين ومغلفة بورق الألمنيوم وغير مشحونة، دون أن يلامسها

1- صف ما يحدث للكرية (B) مع الشرح (مع الشرح على الرسم).

2- حدد طريقة تكهرب كلا من القضيب (A) والكريه (B).

الفوج الثاني: لامس بقضيب زجاجي (C) الطرف(D) للقضيب المعدني الذي يلامس الكرية (B) عند الطرف (E) والموضوع فوق حامل من البلاستيك.

3- فسر ما يحدث للكرية (B) في هذه الحالة (مع الشرح على الرسم)

4- ما طريقة تكهرب كل من القضيب الزجاجي (C) والكرية (B).

5- ماذا يحدث للكرية لو استبدلنا القضيب المعدني (DE)

بمسطرة بلاستيكية.

الوضعية الثانية :

الوثيقة2   2222é02

من أجل إنتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح في الوثيقة (2)

- سم العناصر A،B،C.

- ماذا تسمى هذه الظاهرة؟

نستبدل العنصر C براسم الاهتزاز المهبطي فيظهر على شاشة الراسم المنحنى الموضح في الوثيقة (3)

علما أن الحساسية الشاقولية مضبوطة على القيمة

الوثيقة 3

Sv= 2v/div

و الحساسية الأفقية مضبوطة على القيمة

Sh= 50ms /div

- ما نوع التوتر الذي يظهر على الشاشة؟ علل.

- أحسب التوتر الأعظمي  (Umax)واستنتج قيمة التوتر الفعال.

- عرف الدور  (T)و احسب قيمته.

نستبدل العنصر A  و B ببطارية

- مانوع التوتر المشاهد على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي , مثله كيفيا باستعمال المسح الزمني

الوضعية الإدماجية (8ن):

رحلت عائلة إلى بيتها بعد إتمامه، وبعد الوصول والاستقرار لاحظت العائلة جملة من المشاكل وهي:

- الأب أراد تغيير مصباح الإنارة الضعيف، لكنه أحس بصدمة كهربائية مع أنه فتح القاطعة.

- الأم تشعر دائما بصعقة كهربائية قوية عندما تلمس هيكل آلة الغسيل.

- عند توصيل مكواة تحمل الدلالة 2200Wفي المأخذ (2) لا تشتغل.

- أراد علي التأكد من وجود الكهرباء في المأخذ فقام بتوصيل عدة أجهزة معا فانقطع التيار عن المنزل.

تمثل الوثيقة أدناه المخطط الكهربائي لمنزل علي:

المطلوب:

1 - أذكر سبب كل مشكل ثم اقترح حلا له.

2 - من خلال المخطط الكهربائي الممثل أعلاه وعلى ضوء ما درست:

3- ماهي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة مع تبرير كل إضافة أو تعديل؟

4 -أعد رسم المخطط مع التصحيح.

بالتوفيق.