مديرية التربية لولاية تبسة                       متوسطة : الرائد عثمان سعدي                  السنة الدراسية :2024/2025

المستوى :الرابعة متوسط                        04/12/2024                           المدة: ساعة و نصف

التقويم التحصيلي الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

قضيب مشحون سلبا

التمرين 01:(06 نقاط)

خيط حريري

بهدف دراسة ظاهرة علمية، أنجز يونس الذي يدرس في السنة الرابعة متوسط التجربة الموضحة             في السند-1- ، حيث قام بتعليق كريتين خفيفتين من الألمنيوم (A) و (B) غير مشحونتين بساق معدنية متصلة بحامل عازل، بعد ذلك قام يونس بلمس الساق المعدنية بقضيب مشحون سلبا.

- حدد مادة صنع القضيب المشحون. علل إجابتك .

- صف ما يحدث للكريتين (A) و (B) بعد لمس القضيب المشحون للساق المعدنية. ثم فسر ملاحظتك

السند 1

السند 1

اذكر طرق تكهرب كل من الكريتين (A) و (B).

- سجل ملاحظتك عند استبدال الساق المعدنية بمسطرة خشبية. علل اجابتك

التمرين 02:(06 نقاط)

(2)

(1)

ذات يوم تعطل مأخذ مطبخ منزلكم فطلب منك والدك الذهاب إلى محل بيع الأدوات الكهربائية من أجل شراء مأخذ جديد، عند دخولك للمحل لفت انتباهك وجود نوعين من المآخذ (السند- 2-).

- برأيك أي من هذه المآخذ مناسب للاستعمال في المطبخ ؟ علل .

- في اليوم التالي، بينما أنت في حصة العلوم الفيزيائية أخذك الفضول لمعاينة توتر مأخذ قسمكم فقمت رفقة أستاذكم بتحقيق التجربتين الموضحتين في السند -3-

جهاز راسم الاهتزاز المهبطي

جهاز الفولطمتر

السند 2  : أنواع المآخذ

162.5 v/div

السند 3

- ما نوع التوتر بين طرفي المأخذ ؟ علل اجابتك

- سم القيمة المسجلة على جهاز الفولطمتر؟

- أحسب كل مما يلي:

- القيمة الأعظمية التي يصل لها المنحنى  Umax .

- زمن نوبتين متتاليتين  T  .

1/2

تكرار المنحنى خلال واحد ثانية  f  .

الوضعية الادماجية: (80 نقاط)

- اشترت عائلة صديق لك في المتوسطة منزلا قديما بجواركم فأراد الوالد ترميمه قبل الإنتقال إليه، عندها قررت مد يد العون لصديقك، و بعد ترميمه و الإنتقال إليه اشتكت العائلة من بعض المشاكل الكهربائية.

: B المشكلة

المشكلة A: عند توصيل الفرن الكهربائي بالمأخذ 02  لايشتغل رغم سلامته.

بعد إصلاح العطب وتشغيل الفرن، أراد الوالد تشغيل المكيف  و الفرن والمصباح  في آن واحد فانقطع التيار الكهربائي.

المشكلة C: عند تغيير صديقك لغمد المصباح يصاب بصدمة كهربائية .

عندها أحضر الوالد تقني كهربائي مختص ليتفقد مخطط شبكة التغذية الكهربائية للمنزل فشد انتباهه الجزء المبين في (السند 4)

220 V

20 A

مكيف ذو هيكل معدني

2640 w

المأخذ

المأخذ

12 A

الفرن

2640W

مصباح كهربائي

0.5 A

مفك البراغي الكاشف مصباحه متوهج

السند 4

اعتمادا على مكتسباتك  وعلى المخطط الكهربائي ، ساعد عائلة صديقك بالإجابة على مايلي:

- أ- سم  كلا من A و B  الظاهران على المخطط . علل إجابتك

ب- حدد الأسباب المحتملة للمشاكل الكهربائية واذكر الإجراءات الواجب اتخاذها (الحلول) مستعينا بالجدول الاتي:

- أعد رسم المخطط مقتصرا على دارة المصباح و دارة المكيف فقط محترما قواعد الأمن الكهربائي مبينا عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة لحماية الأشخاص والأجهزة الكهربائية من أخطار التيار الكهربائي        ( بدون إعادة رسم مفك البراغي الكاشف).

- قدم بعض النصائح لعائلة صديقك من اجل ترشيد استهلاك الكهرباء عند استعمال المكيف الهوائي.( نصيحتين )

2/2

بالتوفيق للجميع                                                                               الأستاذ : زمال كمال