متوسطة الامام ابن حجر العسقلاني                                                                      السنة الدراسية 2024/2025

مستوى الرابعة متوسط                                                                                         المدة : ساعة ونصف

الاختبار التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجية

الوثيقة 2

1

2

الوثيقة 1

الجزء الأول : 12 نقطة

التمرين الأول ( 5 نقــــاط )

1

لجأت العديد من الدول الى الطاقات المتجددة مثل توليد الكهرباء من طاقة الرياح ( الوثيقة 1).

تحتوي هذه المراوح العملاقة عنصراً يقوم بتوليد الكهرباء انطلاقا من  دوران المراوح  وهو المنوبة والذي يحوي عنصرين أساسين لتوليد التيار الكهربائي ( الوثيقة 2 ).

103 V/div                         5 ms/div

الوثيقة 3

بعدها قمنا بربط مأخذ تيار كهربائي من أحد المنازل المغذاة بالكهرباء من هذه المراوح بجهاز راسم  الاهتزاز المهبطي فتحصلنا على الشكل في الوثيقة 3 .

- سم العنصرين  1 و 2 ؟

- كيف نسمي هذه الظاهرة في توليد الكهرباء ؟

- ما نوع التوتر الظاهر في الوثيقة 3  مع التعليل ؟

- أحسب التوتر الفعالUeff  لهذا التيار.

التمرين الثاني : ( 7 نقاط )

الوثيقة 4

محلول كلور الزنك

بغرض اجراء التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك (Zn2++2Cl-)aq  ونتيجة عدم توفره في المخبر قام الأستاذ رفقة تلاميذه بجمع كمية من معدن الزنك Zn ثم قام بمفاعلته مع حمض كلور الهيدروجين (H++Cl-)aq لينتج غاز يحدث فرقعة عند تقريب عود ثقاب مشتعل .

بعدها قام بترشيح المحلول الناتج ووضعه في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت  ليترسب الزنك عن المهبط و ينطلق غاز ثنائي الكلور عند المصعد .

- سم الغاز المنطلق في التجربة الأولى واعط صيغته الكيميائية.

- أكتب معادلة تفاعل الحمض مع معدن الزنك مع اضهار الحالة الفيزيائية للافراد الكيميائية .

- كيف نكشف عن غاز ثنائي الكلور ؟

- أكتب المعادلتين النصفيتين عند كل مسرى ثم المعادلة الاجمالية.

N

A

S1

f

الوثيقة 5

الجزء الثاني : 8 نقاط

الوضعية الادماجية :

في تحدي لمجموعتين من تلاميذ السنة الرابعة متوسط ، أحضر الأستاذ جسمين كتلتهما مختلفتان (S1 ) و ( S2 ) وطلب من كل مجموعة إيجاد كتلة كل جسم تجريبيا  .

المجموعة الأولى

قامت بتعليق الجسم S1 بخيط عديم الامتطاط  f الى جهاز A كما توضحه ( الوثيقة 5 )

- سم الجهاز A و ماهو دوره .

- أحصي القوى المؤثرة على الجسم S1 مع تصنيفها .

الوثيقة 3

الجسم S1 في حالة توازن :

- أستنتج قيمة قوة الخيط مع التعليل .

الوثيقة 3

الوثيقة 3

أحسب كتلة الجسم S1  .

200 g

S2

الوثيقة 6

مثل القوى المؤثرة على الجسم S1 .

- يعطى سلم الرسم 1cm ---------- 2N

- يعطى ثابت الجاذبية الأرضية : g = 10 N/Kg

المجموعة الثانية :

قامت بغمر الجسم S2 في الماء و تركه ليبقى بشكل متوازن ( عالق في الماء ) كما في الوثيقة 6

- أحسب شدة دافعة أرخميدس

- أذكر شرطي توازن الجسم S2 واستنتج قيمة قوة الثقل .

- أحسب كتلة الجسم S2 .

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق