الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية عين الدفلى                                                             متوسطة بوشيرب محمد –خميس مليانة-           المستوى : السنة الرابعة متوسط                                                                                     دورة : 2025

امتحان تجريبي في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                                                         المدة : ساعة ونصف

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول : (06نقاط)                                                                                                                                                  في أيامنا الحالية يكثر استخدام تفاعل إنتاج الهيدروجين بواسطة التحليل الكهربائي لمحلول شاردي ويعتبر الهيدروجين وقود المستقبل بديلا للوقود الأحفوري مثل البترول والفحم .                                                                                              نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة-1-  ونقوم بغلق القاطعة

- من خلال الوثيقة -1- مانوع التيار المستعمل في التجربة ؟ واعط الصيغة                                                       الشاردية لمحلول كلور الهيدروجين

- سم الغازين المنطلقين في كل من الأنبوب 1 و الانبوب 2 وكيف نكشف                                                                           عنهما تجريبيا

- فسر إنتقال التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية و كذا في المعادن

الوثيقة -1-

اكتب المعادلتين النصفيتين عند كل مسرى واستنتج المعادلة الإجمالية

- بين لماذا يعتبر غاز الهيدروجين كوقود بديل أمرا مفيدا ؟

التمرين الثاني :  (06 نقاط)

خيط (f)

قضيب ايبونيت (B)        كرية(S)

خلال حصة الأعمال المخبرية قام التلاميذ بمجموعة من التجارب بمرافقة أستاذهم فطلب منهم الإجابة عن بعض التساؤلات حول هذه التجارب                                                                                                                                                      I- نعلق كرية بوليسترين(s) مغلفة بالألمنيوم  ومشحونة كهربائيا بواسطة خيط f  عازل                                                                                                                                      ونقرب منها( دون الملامسة ) قضيب إيبونيت (B) مدلوك بقطعة صوف                                                                                    فحدث تنافر الوثيقة -2-

- فسر تنافر الكرية (S) عن قضيب الإيبونيت(B) محددا نوع شحنتها

الوثيقة -2-

حدد طريقة تكهرب كل من قضيب الإيبونيت (B) والكرية(S)

خيط (f)

كرية (S)

مثل الفعلين المتبادلين بين قضيب الإيبونيت و الكرية

الوثيقة -3-

II- نبعد القضيب (B) فلاحظ التلاميذ أن الكرية تعود إلى وضعها الأصلي                                                                  و تبقى متوازنة كما هو مبين في الوثيقة -3-                                                                                                              اذا علمت أن كتلة الكرية (S) m = 0.1 kg                                                                                                                      1- أوجد ثقل الكرية (S)                                                                                                                                                    2- مثل القوى المؤثرة على الكرية بإستعمال سلم الرسم                                                                          1cm → 0.5 N :     واذكر شرطا التوازن

III-  نقوم بقطع الخيط لتسقط الكرية (S) في حوض به ماء لتطفو وتستقر على سطحه                                                                     (حالة توازن) كما هو موضح في الوثيقة-4-

- استنتج قيمة دافعة ارخميدس

الوثيقة -4-

فسر سبب طفو الكرية (S)

الجزء الثاني : (8ن)

الوضعية الإدماجية :

في رحلة مدرسية توجه المتعلمين إلى إحدى محطات توليد الكهرباء الوثيقة-5- حيث قام مسؤولي المحطة بتقديم شرح مفصل حول كيفية إنتاج التيار الكهربائي المتناوب

- على ضوء ما درست سم تجربة تسمح بإنتاج التيار الكهربائي المتناوب                                                                          مع ذكر العنصران المهمان في إنتاج هذا التيار

الوثيقة -5-

أثناء العودة طلب الأستاذ من التلاميذ معاينة التوتر الكهربائي لمأخذ الورشة بإستعمال راسم الإهتزاز المهبطي حيث تحصل التلاميذ على الوثيقة-6- ولكن قبل الإنتهاء من القياسات حدث إنقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي

ساعد التلاميذ في إتمام القياسات بحساب القيم التالية :                                                                                              Umax -  Ueff – T

Sh = 5 ms/div   sv = 78 v/div

الوثيقة -6-

بعد عودة التيار الكهربائي لاحظ التلاميذ أن جهاز راسم الإهتزاز المهبطي لم يشتغل رغم سلامته . وعند الإتصال بعامل الصيانة قدم لهم جزء من مخطط التغذية للورشة الوثيقة-7-

- حسب رأيك ما سبب عدم اشتغال جهاز راسم الإهتزاز المهبطي ؟

- اذكر كل التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة في هذا المخطط

1A

راسم الإهتزاز المهبطي     2

2.5 A

الوثيقة-7-

اعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات

بالتوفيق للجميع