الجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية

وزارة التربية الوطنية.                                                             المستـوى: الرابـعة متوسط .

متوسطة تويزة مصطفى                                                           التاريخ:    / 05  /2025

.

اختبار تجريبي في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية                               المدة :ساعة و نصف

التمرين الأول : (06 نقاط )

في منافسة علمية طلب الأستاذ من فوجين لتلاميذ السنة الرابعة متوسط الحصول على غاز ثنائي الكلور  ، حيث قدم لكل مجموعة الوسائل الضرورية وطلب منهم اتباع المنهج التجريبي الموضح في الجدول

| تجربة الفوج 1 | تجربة الفوج 2 |
| --- | --- |
| الحصول على غاز الكلور |  |
| نتج عن التحليل الكهربائي لمحلول شاردي - غاز ثنائي الكلور عند المسرى A - غاز ثنائي الهيدروجين عند المسرىB | - في المرحلة الأولى استعمل المسحوق الجاف لكلور الرصاص PbCl2 فلم تنجح التجربة. - في المرحلة الثانية أضاف حجما من الماء المقطر لمسحوق كلور الرصاص فنجحت التجربة . |

باعتماد تجربة الفوج الأول :             1.  أي من المسريين يمثل المصعد ؟

2.   أعط اسم المحلول الشاردي المستعمل .واكتب صيغته الشاردية

3.  أكتب معادل التفاعل الحادث عند المسرى   A  و المسرى  B

باعتماد تجربة الفوج الثاني :       1  . فسر سبب نجاح التجربة في الحالة 2 و عدم نجاح التجربة في الحالة 1

2. صف ما يحدث عند نجاح التجربة ؟ موضحا ذلك بمعادلات كيميائية

3. نمذج التفاعل الحادث بمعادلة إجمالية

التمرين الثاني: (  06  نقاط )

- في حصة للأعمال المخبرية أنجز فوج من التلاميذ مع أستاذهم التجارب المبينة في (الوثيقة 1)

وثيقة 1
1- سم العنصرين A  و  B

أ - ماذا يحدث للصمامان الضوئيان D1 وD2  عند تحريك العنصر B داخل العنصر A  ( ذهابا –إيابا ) ؟ (برر إحابتك)

ب- ماذا يحدث للصمامان الضوئيان D1 وD2 عند إستبدال العنصرين A و B ببطارية ؟ برر إجابتك

2- أعط الرمز النظامي للتيار الكهربائي الذي سنحصل عليه في كل تجربة  (الشكل 1 – الشكل 2)

- بعد ذلك قام فوج من التلاميذ بتوصيل الصمامان الضوئيان بمولد للتوتر الكهربائي المتناوب وتم ربطه براسم الإهتزاز المهبطي فتحصلوا على الشكل التالي (الوثيقة 2) :

1 -  استنتج بيانيا القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي  Umax و الدور T

2- ماهي القيمة التي يعطيها فولط متر مربوط على التفرع بين قطبي المولد  ؟ كيف نسميها ؟

الوثيقة 2

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

اشتكت عائلة يونس من عدة مشاكل و مخاطر واجهتها مع الكهرباء و لأجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل أحضرت العائلة عامل الصيانة الكهربائية ، حيث قام بتفقد الدارة الكهربائية لمنزل يونس فوجد أن المشكلة تكمن في العناصر المبينة في الوثيقة 3    فقام بتغييرها

الوثيقة 3

من خلال ما درست واعتمادا على السندات المبينة في الوثيقة أجب على ما يلي :

- من خلال ما قام بتغييره عامل الصيانة بين في الجدول المشاكل التي كانت تعاني منها العائلة و أسبابها الحقيقية

| المشكلة | السبب |
| --- | --- |

- أرسم مخططا كهربائيا لدارة تتضمن مصباح و ثلاجة مبينا عليه الأدوات المناسبة لحماية الأجهزة و أفراد العائلة من أخطار التيار الكهربائي

- قدم بعض النصائح لعائلة يونس لتجنب مخاطر الكهرباء مستقبلا

- فسر سبب نجاح التجربة في الحالة 2 و عدم نجاح التجربة في الحالة 1

- صف ما يحدث عند نجاح التجربة ؟ موضحا ذلك بمعادلات كيميائية

نمذج التفاعل الحادث بمعادلة إجمالية

- فسر سبب نجاح التجربة في الحالة 2 و عدم نجاح التجربة في الحالة 1

- صف ما يحدث عند نجاح التجربة ؟ موضحا ذلك بمعادلات كيميائية

- نمذج التفاعل الحادث بمعادلة إجمالية