امتحان شهادة التعليم المتوسط التجريبي وزارة التربية الوطنية المستوى : الرابعة متوسط متوسطة بهلولي محمود يابوس دورة: ماي 2025

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول : 12ن

التمرين الأول : 6ن

من استخدامات معدن القصدير تلحيم بعض المعادن خاصة الشرائح الالكترونية (انظر الصور)، حيث يتم انتاج معدن القصدير باتباع عدة طرق كيمائية من بينها التحليل الكهربائي لمحلول كلور القصدير (Sn2+ ;2Cl-)

| صورة1: تلحيم شريحة الكترونية بالقصدير Sn | صورة2: سلك القصدير للتلحيم | شكل1 : تجربة التحليل الكهربائي |
| --- | --- | --- |

- نجري تجربة التحليل الكهربائي لمحلول كلور القصدير (انظر الشكل 1) فنلاحظ انطلاق غاز الكلور عند مسرى المصعد و ظهور شعيرات بيضاء لمعدن القصدير عند مسرى المهبط.

- حدد المسريين A و B

- فسر الملاحظات المسجلة عند مسرى المهبط و المصعد

- اقترح بروتوكول تجريبي للكشف عن شاردة الكلور

أكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى ثم المعادلة الاجمالية

التمرين الثاني: (06 نقاط)

عرف استخدام التوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال طاقة الرياح

توسعا و تطورا

كبيرا في السنوات الخمس الأخيرة على مستوى العالم. قمنا بمعاينة التوتر الناتج

عن العنصر 1 و عن المخزنة 2 بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي.

فتحصلنا على المنحنيين أدناه. تمعن في الوثائق المرفقة ثم أجب عن الأسئلة.

| التوتر الناتج عن العنصر 2 | التوتر الناتج عن العنصر 1 |
| --- | --- |

- تعرف على العنصر ثم وضح مبدأ عمله مبرزا العنصر المحرض و المتحرض به

- حدد نوع التوتر لكل عنصر 1 و 2 مبرزا الفرق بينهما

- أي نوع من التوتر يُستخدم لتشغيل تلفاز و لجهاز تحكمه ؟

- أحسب التوتر الأعظمي للعنصر 1 ثم استنتج توتره المنتج Ueff

المعطيات : الحساسية العمودية v104     الحساسية الأفقية 5ms

الجزء الثاني :

قمنا بتقريب قضيب زجاجي مشحون بشحنة موجبة من الرأس المعدني لكاشف كهربائي

- صف ماذا تلاحظ على مستوى الصفيحتين A و Bمحددا نوع الشحنة التي اكتسبها

الصفيحتين و طريقة تكهربهما

- فسر ملاحظتك السابقة

- أ. مثَل كيفيا القوتين المتبادلتين بين الصفيحيتين

3.ب. أعط نص مبدأ الفعلين الميكانيكين المتبادلين

الوضعية الادماجية: 08 ن

تدخلت فرقة إنقاذ لرفع تخت كتلته  (kg15000) غرق في قاع البحر إثر ثقب به، و ذلك بتثبيت أكياس العوامة منفوخة بالهواء على جوانبه ليطفو التخت على سطح الماء ثم يتم سحبه الى غاية الشاطئ (الصور1) .

يتم رفع التخت من سطح البحر بواسطة سلسلتي رافعة لنقله الى مستودع صيانة السفن. (الصور 2)

| ص1:1. تزويد التخت المخترق بعوامات | ص1: 2. طفو التخت فوق سطح الماء | ص1 : 3. سحب اليخت نحو الشاطئ |
| --- | --- | --- |

- فسر سبب طفو اليخت مبرزا دور العوامات في ذلك

- أحسب ثقل اليخث g=10N/kg

اذا علمت ان السلسلتين تطبقان قوتي شد اليخث شدتهما     : T1=10600N ;T2=10600N

- مثل القوى المؤثرة على اليخت في حالة الطفو باستخدام سلم الرسم 1cm → 5000 N

ثم اذكر شرطي توازن اليخث .

| صور 2 : رفع اليخت من البحر بالرافعة | صور 2 : اليخت في حالة توازن |
| --- | --- |

الصفحة 2 من 2

يعطى: الجاذبية الأرضية 10N/kg                                                                                           بالتوفيق